La Communauté d’Agglomération

Grand Calais Terres et Mers

Direction du Pôle des Moyens Opérationnels

TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE REPARATIONS SUR RESEAU D’ASSAINISSEMENT

et

Opérations Ponctuelles

Accord cadre mono attributaire

à bons de commande

2017 à 2021

Bordereau des Prix

| Numéro | Libellé et prix unitaire en toutes lettres Euros | Prix Unitaire en chiffres |
| --- | --- | --- |
| 01 | MISE EN SECURITE D’UN SITE AVANT INTERVENTION |  |
|  | Ce prix rémunère la mise en sécurité d’un site avant une intervention, programmée ultérieurement, CONFORMEMENT A LA LEGISLATION EN VIGEUR et suivant les prescriptions éventuelles du marché. Ce prix comprend notamment : - l'amenée et la mise en place de la sécurité sur le site, - l'exploitation, la surveillance et le remplacement, s'il y a lieu, de jour comme de nuit jusqu’à l’intervention, - la confection de panneaux spécifiques et/ou des dispositifs de signalisation pour le site, - le repliement au démarrage des travaux - ainsi que toutes sujétions particulières résultant de la nécessité d’assurer la continuité du service (assainissement). |  |
|  | Le forfait : …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… |  |
| 02 | INSTALLATION DE CHANTIER |  |
|  | Ce prix rémunère : - L’Aménagement du terrain et des pistes de chantier. - La fourniture et frais d'installation des baraques de chantier, entrepôts, bureaux, locaux à disposition du personnel (législation en vigueur), etc.. - Les branchements aux réseaux divers. - Les frais de gardiennage et de clôtures. - L’Amenée sur chantier du matériel. - L’Enlèvement en fin de chantier et repliement du matériel. - La Remise en état des lieux |  |
|  | l'unité : ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… |  |
| 03 | SIGNALISATION DE DEVIATION |  |
|  | Ce prix rémunère : - La fourniture et la pose de différents panneaux. - La confection de panneaux spécifiques pour ce chantier. - La maintenance de cette signalisation et la dépose en fin de chantier. - La pose d’un panneau d’information mobile à chaque intervention (voir modèle aux détails des ouvrages) NOTA : Les déviations seront mises en place après l'accord des services de la commune ou sont situés les travaux |  |
|  | l'unité : ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… |  |
| 04 | MAJORATION POUR INTERVENTION DE NUIT Ce prix rémunère en plus value la réalisation de travaux de nuit. Les travaux de nuits sont appliqués à la nuit de travail. Les horaires de nuit sont compris entre 20h00 le soir et 6h00 le lendemain matin et/ou par application des conventions collectives des intervenants. Ce prix comprend notamment en plus value : - Les autorisations des services concernés, - La main d’œuvre de nuit, - La signalisation routière et l’éclairage adéquate pour des travaux de nuit (signalisation routière lumineuse, projecteurs, groupe électrogène…) - La mise en sécurité du personnel conformément à la législation pour des travaux de nuit, Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particularité des règles de sécurité et du ralentissement du chantier. Il s’applique à l’unité de nuit arrondi à la ½ nuit supérieure en cas de durée supérieure, exemple 1,5 nuits = 2 nuits La nuit : ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… |  |
| 05 | MALORATION POUR INTERVENTION LES SAMEDIS, DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS Ce prix rémunère en plus value la réalisation de travaux les samedis, dimanches et jours fériés aux heures normales de travail. Ce prix comprend notamment en plus value : - Les autorisations des services concernés, - La main d’œuvre des samedis et jours fériés, Il s’applique à la ½ journée La ½ journée : ……………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………………… |  |
| 06 | DEMONTAGE DE CHAUSSEE |  |
|  | Ce prix rémunère - le m2 de démontage du corps de chaussée quels que soient la nature du matériau et les moyens à mettre en œuvre, y compris le chargement, le transport et l'évacuation soit à une décharge agréée pour les produits hydrocarbonés soit à la décharge de l'entrepreneur pour les produits inertes. Ce prix s'entend quelque soit l’épaisseur de chaussée. |  |
|  | le mètre carré : ……………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………. |  |
| 07 | DEMONTAGE DE TROTTOIR |  |
|  | Ce prix rémunère : - le m2 de démontage de trottoirs de toutes natures (asphalte, béton, pavé ou dalle autoportante, béton désactivé, carrelage ou enrobés ) quels que soient la nature du matériau et les moyens à mettre en œuvre, y compris le chargement, le transport et l'évacuation soit à une décharge agréée pour les produits hydrocarbonés soit à la décharge de l'entrepreneur pour les produits inertes. Ce prix s'entend quelque soit l’épaisseur de trottoir. |  |
|  | le mètre carré : ……………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………. |  |
| 08 | OUVERTURE et REMBLAIEMENT TRANCHEE |  |
|  | Ce prix rémunère : - Le constat par huissier de justice de l'état des immeubles riverains avant le début des travaux. - L'exécution de sondages de recherche de réseaux divers pour l'implantation de l'ouvrage et ceci quelle que soit leur nature. - L'exécution des déblais pour fouilles quelle que soit leur nature, le triage, - l'évacuation à la décharge des terres impropres y compris chargement, transport, déchargement et régalage. - Toutes fournitures et main d'œuvre pour les dérivations des eaux véhiculées par égouts existants rencontrés ou interceptés. - Le pilonnage et le dressement soigné du fond de fouille. - Le remblaiement de la fouille comportant les chargements, transports, déchargements, reprises éventuelles des déblais, sa mise en œuvre, le noyage à l'eau et le damage. - L'évacuation des déblais impropres et en excédent à la décharge de l'entrepreneur. - Tous croisements de canalisations quelque soit leur nature - Les longueurs à prendre en compte seront mesurées en projection horizontale et d'axe en axe des regards. |  |
| 08-1 | Ce prix comprend : - l’ouverture et le remblaiement d’une tranchée pour une profondeur inférieur ou égal à 1.10m |  |
|  | Le mètre cube : ……………………………………………………………….…………………… ………………………………..……………………………………………………………………… |  |
| 08-2 | Ce prix comprend : - l’ouverture et le remblaiement d’une tranchée pour une profondeur comprise entre 1.10m et 2.00m inclus. |  |
|  | Le mètre cube : ……………………………………………………………….…………………… ………………………………..……………………………………………………………………… |  |
| 08-3 | Ce prix comprend : - l’ouverture et le remblaiement d’une tranchée pour une profondeur comprise entre 2.00m et 3.00m inclus. |  |
|  | Le mètre cube : ……………………………………………………………….…………………… ………………………………..……………………………………………………………………… |  |
| 09 | P.V. au prix 06 pour une Tranchée Manuelle |  |
|  | Ce prix rémunère la plus-value au prix 08 pour l’exécution d’une tranchée entièrement réalisée à la main sur les prescriptions du maître d’œuvre. NOTA : Ce prix n’est pas cumulable avec celui du prix 10 |  |
|  | Le mètre cube : ……………………………………………………………….…………………… ………………………………..……………………………………………………………………… |  |
| 10 | P.V. au prix 06 pour une Tranchée PAR ASPIRATION |  |
|  | Ce prix rémunère la plus-value au prix 06 pour l’exécution d’une tranchée entièrement réalisée par aspiration sur les prescriptions du maître d’œuvre. NOTA : Ce prix n’est pas cumulable avec celui du prix 09 |  |
|  | Le mètre cube : ……………………………………………………………….…………………… ………………………………..……………………………………………………………………… |  |
| 11 | MISE EN OEUVRE DE BLINDAGE |  |
|  | Ce prix rémunère toutes fournitures et mise en place de palplanches enclenchées ou autres moyens, l'entretien, le démontage et le repli du matériel. |  |
|  | le mètre carré : ……………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………. |  |
| 12 | FOURNITURE SABLE DE REMBLAI |  |
|  | Ce prix rémunère la fourniture, les transports, chargements et déchargements à pied d'œuvre du sable. |  |
|  | Le mètre cube : ……………………………………………………………….…………………… ………………………………..……………………………………………………………………… |  |
| 13 | # COULIS GELIFIANT AUTO-COMPACTANT |  |
|  | Ce prix rémunère : - le remblaiement des tranchées à l'aide d'un produit autoplaçant, autocompactant et incompressible. - Le matériau sera acheminé par des camions malaxeurs "toupies". - Il sera composé d'un mélange de cendres volantes, de liant hydraulique (ciment), de fibres organiques et d'eau. - Le matériau devra obligatoirement être de réexcavabilité facile, c'est à dire réalisable manuellement ou avec des moyens mécaniques. - Le matériau sera soumis obligatoirement au visa du Maître d'Œuvre avant toute utilisation sur le chantier. |  |
|  | Le mètre cube : ……………………………………………………………….…………………… ………………………………..……………………………………………………………………… |  |
| 14 | INSTALLATION DU RABATTEMENT DE NAPPE |  |
|  | Ce prix rémunère l'installation de rabattement et travaux préparatoires comprenant notamment : - l'amenée à pied d'œuvre et la mise en place de l'installation de pompage et des moyens lui permettant de fonctionner, - la réalisation des puisards de pompage et leur consolidation éventuelle, - le repliement de ces installations à l'issue des travaux - et la remise en état des lieux. |  |
|  | Le forfait : ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 15 | FONCTIONNEMENT DU RABATTEMENT DE NAPPE |  |
|  | Ce prix rémunère le fonctionnement de l'installation de rabattement comprenant notamment : - l'ensemble des frais de fonctionnement de l'installation, - sa maintenance, gardiennage, - la gestion de l’évacuation des eaux provenant du rabattement, - toutes les fournitures, - l'énergie et l'entretien, - le déplacement de l'installation à l'avancement - et la main d'œuvre. |  |
| 15-1 | Ce prix comprend : - le fonctionnement du rabattement de nappe au mètre linéaire mis en place NOTA : Ce prix n’est pas cumulable avec celui du prix 15-2 |  |
|  | Le mètre: …………………………………………………………………….…………………… ………………………………..……………………………………………………………………… |  |
| 15-2 | Ce prix comprend : - le fonctionnement du rabattement de nappe par jour NOTA : Ce prix n’est pas cumulable avec celui du prix 15-1 |  |
|  | La journée : ………………………………………………………………….…………………… ………………………………..……………………………………………………………………… |  |
| 16 | GESTION DES ARRIVEES D’EAUX DES RESEAUX D’ASSAINISSEMENT |  |
|  | Ce prix comprend : - les sujétions liées à la gestion des eaux pluviales pendant la phase travaux (dépose et repose de regards de branchement, de canalisation...) avec la création d'une retenue d'eau par création d'un tamponnement des eaux pluviales avec mise en charge et pompage de chantier dans le cadre du déplacement du réseau; - la gestion des arrivées des eaux usées pendant la phase travaux (dépose et repose de regards de branchement, de canalisation...) Cette gestion comprend notamment : - les démarches auprès des riverains; - la fourniture et la mise en place des obturateurs; Ce prix rémunère donc : - soit la mise à disposition d'une unité mobile de pompage des eaux usées avec évacuation en station d'épuration ; - soit les fournitures et mise en place et fonctionnement d'une unité mobile de pompage avec rejet dans réseau existant en amont; - et toutes les sujétions nécessaires à la réalisation des travaux de dépose et repose dans le cadre de la réhabilitation des réseaux; |  |
|  | Le forfait : ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 17 | SONDAGE MECANIQUE OU MANUEL |  |
|  | Ce prix rémunère la reconnaissance d'ouvrages en service par sondage mécanique ou manuel et comprend notamment : - la signalisation temporaire particulière aux travaux de reconnaissance y compris les alternats manuels ou par feux ; - la préparation du sol ; - la démolition éventuelle des chaussées et trottoirs ; - l'exécution des fouilles en terrains de toute nature jusqu'au dégagement complet de l'ouvrage avec achèvement manuel à proximité de celui-ci ; - le relevé de l'ouvrage sondé (dimensions, état, position en 3 dimensions) - démolition et enlèvement à la décharge des matériaux cohérents d'un volume < ou = à 0,150m3 ; - les blindages, étaiements, talutages éventuels (cette prestation n’est pas cumulable avec le prix 11) ; - les épuisements et détournements des eaux pluviales ou souterraines ; - le remblaiement de la fouille avec les matériaux extraits, soigneusement compactés par couches successives conformément aux prescriptions du marché ; - la réfection définitive des chaussées et trottoirs. Le prix est rémunéré à l’unité de sondage effectué pour un maximum de 5m² |  |
|  | L’unité : …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 18 | SONDAGE INSTRUMENTALISE |  |
|  | Ce prix rémunère la reconnaissance d'ouvrages en service par un sondage instrumentalisé et comprend notamment : - l'amenée, la mise en place et le repli du matériel et des équipes ; - la signalisation de chantier adaptée ; - Et toutes sujétions nécessaires à la parfaite réalisation des travaux |  |
|  | L’unité : …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 19 | BETON ORDINAIRE DE SOUTENEMENT |  |
|  | Ce prix rémunère : - Les terrassements, remblaiements, transports, blindages, étaiements, assèchements, épuisements et rabattements supplémentaires entraînés par l'opération. - Les fournitures mises en œuvre des coffrages et du béton et toutes sujétions. |  |
|  | Le mètre cube : ……………………………………………………………….…………………… ………………………………..……………………………………………………………………… |  |
| 20 | BETON ARME DE SOUTENEMENT |  |
|  | Ce prix rémunère : - Les terrassements, remblaiements, transports, blindages, étaiements, assèchements, épuisements et rabattements supplémentaires entraînés par l'opération. - Les fournitures mises en œuvre des coffrages et du béton et toutes sujétions. - La fourniture et mise en œuvre du ferraillage. |  |
|  | Le mètre cube : ……………………………………………………………….…………………… ………………………………..……………………………………………………………………… |  |
| 21 | DEMOLITION DE BOUCHE D'EGOUT OU REGARD DE VISITE |  |
|  | Ce prix rémunère : - La démolition proprement dite quelque soit son importance ou son diamètre et semelle béton. - La remontée des produits de démolition et leur évacuation à la décharge de l'entrepreneur. |  |
|  | L’unité : …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 22 | DEMOLITION DE BOITE DE BRANCHEMENT |  |
|  | Ce prix rémunère: - La démolition proprement dite quelque soit sa profondeur. - La remontée des produits de démolition et leur évacuation à la décharge de l'entrepreneur. |  |
|  | L’unité : …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 23 | DEMOLITION CANALISATION ASSAINISSEMENT |  |
|  | Ce prix rémunère la dépose ou la démolition d’une canalisation existante et comprend notamment : - la préparation du sol, - les fouilles en terrains de toutes natures pour exécution de la tranchée, - la démolition et l'évacuation à la décharge des matériaux cohérents d'un volume inférieur ou égal à 0,300 m3, - la démolition des semelles de pose et d'enrobage - les blindages (sauf par battage de palplanches ou havage), (cette prestation n’est pas cumulable avec le prix 11) - les étaiements ou talutages, - les épuisements et détournements éventuels des eaux pluviales et souterraines lorsque le débit est inférieur ou égal à 25m3/h, - la dépose des branchements existants, - les sujétions de croisement de canalisations, câbles ou fourreaux, - l'enlèvement à la décharge des matériaux excédentaires, des produits de démolition et des canalisations déposées, - la remise en état des lieux (D = diamètre nominal). |  |
| 23-1 | Ce prix comprend : - la démolition d’une canalisation d’assainissement existante de diamètre inférieur ou égal à 300mm (D≤300mm) |  |
|  | Le mètre: …………………………………………………………………….…………………… ………………………………..……………………………………………………………………… |  |
| 23-2 | Ce prix comprend : - la démolition d’une canalisation d’assainissement existante de diamètre supérieur à 300mm et inférieur ou égal à 600mm (300mm<D≤600mm) |  |
|  | Le mètre: …………………………………………………………………….…………………… ………………………………..……………………………………………………………………… |  |
| 23-3 | Ce prix comprend : - la démolition d’une canalisation d’assainissement existante de diamètre supérieur à 600mm et inférieur ou égal à 1200mm (600mm<D≤1200mm) |  |
|  | Le mètre: …………………………………………………………………….…………………… ………………………………..……………………………………………………………………… |  |
| 23-4 | Ce prix comprend : - la démolition d’une canalisation d’assainissement existante de diamètre supérieur à 1200mm (D˃1200mm) |  |
|  | Le mètre: …………………………………………………………………….…………………… ………………………………..……………………………………………………………………… |  |
| 24 | DEMONTAGE DE RESERVOIR DE CHASSE |  |
|  | Ce prix rémunère: - Le démontage des pièces du réservoir et évacuation et le remblaiement du regard. |  |
|  | L’unité : …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 25 | DEPOSE DE GARGOUILLE ou TUYAU |  |
|  | Ce prix rémunère le démontage et l'évacuation éventuelle à la décharge de l'entrepreneur. |  |
|  | le mètre : ……………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………. |  |
| 26 | DEMOLITION DE MACONNERIE |  |
|  | Ce prix rémunère : - La démolition, le cassage du béton en éléments de dimensions inférieures à TRENTE centimètres, la coupe des armatures, la remontée des déblais et leur évacuation à la décharge de l'entrepreneur. - Le blindage, les étaiements, assèchements, épuisements et rabattements de nappe supplémentaires (cette prestation n’est pas cumulable avec les prix 11, 14 et 15). Il est spécifié que les dallages de cave, les murs de moins de VINGT centimètres et les maçonneries de toutes catégories à démolir mesurant moins d'un DIXIEME de mètre cube qu'elles constituent des massifs indépendants ou fassent partie des massifs à entailler, sont considérés comme déblais ordinaires et que leur démolition est, de ce fait, rémunérée par les prix de base applicables au mètre linéaire d'ouverture de tranchée. |  |
|  | Le mètre cube : ……………………………………………………………….…………………… ………………………………..……………………………………………………………………… |  |
| 27 | CANALISATIONS EN PVC RIGIDE |  |
|  | Ce prix rémunère la fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisations en P.V.C. rigide et comprend notamment : - la fourniture de canalisations en P.V.C avec joints incorporés, - le transport à pied d'œuvre et la mise en place des canalisations en tranchées ouvertes, y compris toutes fournitures et main d'œuvre pour la confection de la semelle d'assise en béton conformément au profil en travers type, - La fourniture et pose en tranchée ouverte d’un grillage avertisseur eaux usées de couleur marron à l’interface de la zone d’enrobage et du remblai. La longueur sera mesurée horizontalement suivant l'axe des canalisations sans déduction des ouvrages annexes construits sur le tracé. Ce prix s'entend quelle que soit la profondeur de la fouille |  |
| 27-1 | Ce prix comprend : - La fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisations en P.V.C. rigide de Ø80mm |  |
|  | Le mètre: …………………………………………………………………….…………………… ………………………………..……………………………………………………………………… |  |
| 27-2 | Ce prix comprend : - La fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisations en P.V.C. rigide de Ø100mm |  |
|  | Le mètre: …………………………………………………………………….…………………… ………………………………..……………………………………………………………………… |  |
| 28 | CANALISATIONS EN PVC DE CLASSE SN8 |  |
|  | Ce prix rémunère la fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisations en P.V.C. de classe SN8 et comprend notamment : - la fourniture de canalisations en P.V.C avec joints incorporés, - le transport à pied d'œuvre et la mise en place des canalisations en tranchées ouvertes, y compris toutes fournitures et main d'œuvre pour la confection de la semelle d'assise en béton conformément au profil en travers type, - La fourniture et pose en tranchée ouverte d’un grillage avertisseur eaux usées de couleur marron à l’interface de la zone d’enrobage et du remblai. La longueur sera mesurée horizontalement suivant l'axe des canalisations sans déduction des ouvrages annexes construits sur le tracé. (D = diamètre nominal = diamètre extérieur pour le P.V.C.) Ce prix s'entend quelle que soit la profondeur de la fouille |  |
| 28-1 | Ce prix comprend : - La fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisations en P.V.C. de classe SN8 de diamètre D=110mm |  |
|  | Le mètre: …………………………………………………………………….…………………… ………………………………..……………………………………………………………………… |  |
| 28-2 | Ce prix comprend : - La fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisations en P.V.C. de classe SN8 de diamètre D=125mm |  |
|  | Le mètre: …………………………………………………………………….…………………… ………………………………..……………………………………………………………………… |  |
| 28-3 | Ce prix comprend : - La fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisations en P.V.C. de classe SN8 de diamètre D=160mm |  |
|  | Le mètre: …………………………………………………………………….…………………… ………………………………..……………………………………………………………………… |  |
| 28-4 | Ce prix comprend : - La fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisations en P.V.C. de classe SN8 de diamètre D=200mm |  |
|  | Le mètre: …………………………………………………………………….…………………… ………………………………..……………………………………………………………………… |  |
| 28-5 | Ce prix comprend : - La fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisations en P.V.C. de classe SN8 de diamètre D=250mm |  |
|  | Le mètre: …………………………………………………………………….…………………… ………………………………..……………………………………………………………………… |  |
| 28-6 | Ce prix comprend : - La fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisations en P.V.C. de classe SN8 de diamètre D=315mm |  |
|  | Le mètre: …………………………………………………………………….…………………… ………………………………..……………………………………………………………………… |  |
| 28-7 | Ce prix comprend : - La fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisations en P.V.C. de classe SN8 de diamètre D=400mm |  |
|  | Le mètre: …………………………………………………………………….…………………… ………………………………..……………………………………………………………………… |  |
| 29 | CANALISATIONS EN BETON ARME SERIE 135A |  |
|  | Ce prix rémunère la fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisations en béton armé de série 135 A et comprend notamment : - la fourniture des canalisations avec joints incorporés, répondant aux normes NF P 16-345-1 et 16-345-2, - le transport à pied d'œuvre et la mise en place des canalisations en tranchées ouvertes, y compris toutes fournitures et main d'œuvre pour la confection de la semelle d'assise en béton conformément au profil en travers type, - La fourniture et pose en tranchée ouverte d’un grillage avertisseur eaux usées de couleur marron à l’interface de la zone d’enrobage et du remblai. La longueur sera mesurée horizontalement suivant l'axe des canalisations sans déduction des ouvrages annexes construits sur le tracé. Ce prix s'entend quelle que soit la profondeur de la fouille |  |
| 29-1 | Ce prix comprend : - La fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisations en béton armé de série 135 A de diamètre D=500mm |  |
|  | Le mètre: …………………………………………………………………….…………………… ………………………………..……………………………………………………………………… |  |
| 29-2 | Ce prix comprend : - La fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisations en béton armé de série 135 A de diamètre D=600mm |  |
|  | Le mètre: …………………………………………………………………….…………………… ………………………………..……………………………………………………………………… |  |
| 29-3 | Ce prix comprend : - La fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisations en béton armé de série 135 A de diamètre D=800mm |  |
|  | Le mètre: …………………………………………………………………….…………………… ………………………………..……………………………………………………………………… |  |
| 30 | CANALISATION EN POLYETHYLENE |  |
|  | Ce prix rémunère la fourniture et pose d’une canalisation en polyéthylène et comprend : - La fourniture et transport à pied d'œuvre de canalisations en PEHD type PE80 ou PE100, PN10 ; - La fourniture et pose de collets, brides et 1/2 brides si nécessaires ; - La fourniture et pose de manchons électro soudable ou les soudures bout à bout par polyfusion sans apport de matière ; - La location de machine et la main d'œuvre spécialisée ; - La manutention nécessaire aux déplacements des canalisations ; - Toutes fournitures et main d'œuvre pour confection de la fondation en sable de dune y compris damage conformément au profil en travers type ; - La pose proprement dite. - La fourniture et pose en tranchée ouverte d’un grillage avertisseur eaux usées de couleur marron à l’interface de la zone d’enrobage et du remblai. La longueur sera mesurée horizontalement suivant l'axe des canalisations sans déduction des ouvrages annexes construits sur le tracé. Ce prix s'entend quelle que soit la profondeur de la fouille |  |
| 30-1 | Ce prix comprend : - La fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisation en polyéthylène de diamètre D=63mm |  |
|  | Le mètre: …………………………………………………………………….…………………… ………………………………..……………………………………………………………………… |  |
| 30-2 | Ce prix comprend : - La fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisation en polyéthylène de diamètre D=90mm |  |
|  | le mètre : ……………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………. |  |
| 30-3 | Ce prix comprend : - La fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisation en polyéthylène de diamètre D=125mm |  |
|  | le mètre : ……………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………. |  |
| 31 | REGARD DE VISITE CUNETTE BETON Ø800 DE HAUTEUR ≤ 1.50M |  |
|  | Ce prix rémunère un regard de visite en béton de diamètre 800mm, de hauteur inférieure ou égale à 1.50m et comprend : - L'ouvrage terminé pour toutes profondeurs au radier fixées au profil en long. - La démolition supplémentaire de chaussée ou trottoir. - L'exécution des déblais, transports, évacuations, blindages étaiements, assèchements, épuisements et rabattements de nappe supplémentaires. (cette prestation n’est pas cumulable avec les prix 11, 14 et 15). - La fourniture et pose de l'élément cunette et des rehausses béton répondant aux normes NF P 16342, y compris la fourniture et mise en œuvre du joint élastomère entre les éléments, - des MANCHETTES D'ANGULATION côté amont et aval, - des échelons. - Le remblaiement soigné des surlargeurs de fouilles. - Le scellement du dispositif de recouvrement à sa cote définitive mais non compris la fourniture. Le scellement du dispositif devra se faire à l’aide d’un produit adapté du type micro béton ou mortier à prise rapide pour le scellement. LE TAMPON SERA ARTICULE ET AVEC CONTACT SUR JOINT NEOPRENE. |  |
|  | L’unité : …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 32 | P.V. PAR REGARD DE Ø800MM AU PRIX 29 POUR 1.50M < H ≤ 2.00M |  |
|  | Ce prix rémunère la Plus-Value au prix 31 par regard de visite de Ø800mm pour une profondeur comprise entre 1.50m et 2.00m. |  |
|  | L’unité (forfait par regard) : …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 33 | P.V. PAR REGARD DE Ø800MM AU PRIX 29 POUR 2.00M < H ≤ 2.50M |  |
|  | Ce prix rémunère la Plus-Value au prix 31 par regard de visite de Ø800mm pour une profondeur comprise entre 2.00m et 2.50m. |  |
|  | L’unité (forfait par regard) : …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 34 | P.V. PAR REGARD DE Ø800MM AU PRIX 29 POUR 2.50M < H ≤ 3.00M |  |
|  | Ce prix rémunère la Plus-Value au prix 31 par regard de visite de Ø800mm pour une profondeur comprise entre 2.50m et 3.00m. |  |
|  | L’unité (forfait par regard) : …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 35 | REGARD DE VISITE CUNETTE BETON Ø1000 DE HAUTEUR ≤ 1.50M |  |
|  | Ce prix rémunère un regard de visite béton de diamètre 1000mm, de hauteur inférieure ou égal à 1.50m et comprend : - L'ouvrage terminé pour toutes profondeurs au radier fixées au profil en long. - La démolition supplémentaire de chaussée ou trottoir. - L'exécution des déblais, transports, évacuations, blindages étaiements, assèchements, épuisements et rabattements de nappe supplémentaires. (cette prestation n’est pas cumulable avec les prix 11, 14 et 15). - La fourniture et pose de l'élément cunette et des rehausses béton répondant aux normes NF P 16342, y compris la fourniture et mise en œuvre du joint élastomère entre les éléments, - des MANCHETTES D'ANGULATION côté amont et aval, - des échelons. - Le remblaiement soigné des surlargeurs de fouilles. - Le scellement du dispositif de recouvrement à sa cote définitive mais non compris la fourniture. Le scellement du dispositif devra se faire à l’aide d’un produit adapté du type micro béton ou mortier à prise rapide pour le scellement. LE TAMPON SERA ARTICULE ET AVEC CONTACT SUR JOINT NEOPRENE. |  |
|  | L’unité : …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 36 | P.V. PAR REGARD DE Ø1000MM AU PRIX 33 POUR 1.50M < H ≤ 2.00M |  |
|  | Ce prix rémunère la Plus-Value au prix 35 par regard de visite de Ø1000mm pour une profondeur comprise entre 1.50m et 2.00m. |  |
|  | L’unité (forfait par regard) : …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 37 | P.V. PAR REGARD DE Ø1000MM AU PRIX 33 POUR 2.00M < H ≤ 2.50M |  |
|  | Ce prix rémunère la Plus-Value au prix 35 par regard de visite de Ø1000mm pour une profondeur comprise entre 2.00m et 2.50m. |  |
|  | L’unité (forfait par regard) : …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 38 | P.V. PAR REGARD DE Ø1000MM AU PRIX 33 POUR 2.50M < H ≤ 3.00M |  |
|  | Ce prix rémunère la Plus-Value au prix 35 par regard de visite de Ø1000mm pour une profondeur comprise entre 2.50m et 3.00m. |  |
|  | L’unité (forfait par regard) : …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 39 | P.V. aux prix 31 et 35 pour RV avec Brise jet |  |
|  | Ce prix rémunère la plus-value par un RV des prix 31 et 35 pour la fourniture et la mise en œuvre d’un brise jet dans un regard de visite suivant les prescriptions du marché (fourniture et pose d’une plaque en inox face au jet) |  |
|  | L’unité : …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 40 | Réhabilitation avec reprise d'étanchéité sur Regard de Visite existant |  |
|  | Ce prix rémunère le ragréage des parois avec la reprise d’étanchéité, de la cunette, des banquettes de regards de visite quelles que soient leurs dimensions, comprenant notamment : - l'amenée, la mise en place et le repli du matériel et des équipes ; - la signalisation de chantier adaptée ; - la fourniture de l'eau éventuellement nécessaire à la réalisation des travaux ; - la réhabilitation des regards de visite avec la reprise d'étanchéité y compris fourniture et mise en œuvre de produit d'étanchéité et toutes sujétions ; - les pompages éventuels et nettoyages ; - l'évacuation et le traitement des déchets ; - Et toutes sujétions nécessaires à la parfaite réalisation des travaux Le ragréage sera effectué mécaniquement ou manuellement et repris au mortier hydraulique résistant à l'hydrogène sulfuré (H2S) sur 10mm d'épaisseur |  |
|  | L’unité : …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 41 | F. et P. d’un RV MONOBLOC PEHD D800 DE HAUTEUR ≤1.50M |  |
|  | Ce prix rémunère la fourniture et pose d’un regard monobloc PEHD D800, de hauteur inférieure ou égale à 1.50m, et comprend notamment : - L'ouvrage terminé pour toutes profondeurs au radier fixées au profil en long, - La fourniture et pose d'une dalle de répartition des charges, - La démolition supplémentaire de chaussée ou trottoir, - L'exécution des déblais, transports, évacuations, blindages étaiements, assèchements, épuisements et rabattements de nappe supplémentaires. (cette prestation n’est pas cumulable avec les prix 11, 14 et 15), - La pose d'un ancrage, - des MANCHETTES D'ANGULATION côté amont et aval, - des échelons, - Le remblaiement soigné des sur largeurs de fouilles, |  |
|  | - Le scellement du dispositif de recouvrement à sa cote définitive mais non compris la fourniture. Le scellement du dispositif devra se faire à l’aide d’un produit adapté du type micro béton ou mortier à prise rapide pour le scellement. LE TAMPON SERA ARTICULE ET AVEC CONTACT SUR JOINT NEOPRENE |  |
|  | L’unité : …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 42 | P.V. PAR REGARD PEHD DE Ø800MM AU PRIX 41 POUR 1.50M < H ≤ 2.00M |  |
|  | Ce prix rémunère la Plus-Value au prix 41 par regard de visite en PEHD de Ø800mm pour une profondeur comprise entre 1.50m et 2.00m. |  |
|  | L’unité (forfait par regard) : …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 43 | P.V. PAR REGARD PEHD DE Ø800MM AU PRIX 41 POUR 2.00M < H ≤ 2.50M |  |
|  | Ce prix rémunère la Plus-Value au prix 41 par regard de visite en PEHD de Ø800mm pour une profondeur comprise entre 2.00m et 2.50m. |  |
|  | L’unité (forfait par regard) : …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 44 | P.V. PAR REGARD PEHD DE Ø800MM AU PRIX 41 POUR 2.50M < H ≤ 3.00M |  |
|  | Ce prix rémunère la Plus-Value au prix 41 par regard de visite en PEHD de Ø800mm pour une profondeur comprise entre 2.50m et 3.00m. |  |
|  | L’unité (forfait par regard) : …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 45 | F. et P. d’un RV MONOBLOC PEHD D1000 DE HAUTEUR ≤1.50M |  |
|  | Ce prix rémunère la fourniture et pose d’un regard monobloc PEHD D1000, de hauteur inférieure ou égale à 1.50m, et comprend notamment : - L'ouvrage terminé pour toutes profondeurs au radier fixées au profil en long, - La fourniture et pose d'une dalle de répartition des charges, - La démolition supplémentaire de chaussée ou trottoir, - L'exécution des déblais, transports, évacuations, blindages étaiements, assèchements, épuisements et rabattements de nappe supplémentaires. (cette prestation n’est pas cumulable avec les prix 11, 14 et 15), - La pose d'un ancrage, - des MANCHETTES D'ANGULATION côté amont et aval, - des échelons, - Le remblaiement soigné des sur largeurs de fouilles, - Le scellement du dispositif de recouvrement à sa cote définitive mais non compris la fourniture. Le scellement du dispositif devra se faire à l’aide d’un produit adapté du type micro béton ou mortier à prise rapide pour le scellement. LE TAMPON SERA ARTICULE ET AVEC CONTACT SUR JOINT NEOPRENE |  |
|  | L’unité : …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 46 | P.V. PAR RV PEHD DE Ø1000MM AU PRIX 45 POUR 1.50M < H ≤ 2.00M |  |
|  | Ce prix rémunère la Plus-Value au prix 45 par regard de visite en PEHD de Ø1000mm pour une profondeur comprise entre 1.50m et 2.00m. |  |
|  | L’unité (forfait par regard) : …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 47 | P.V. PAR RV PEHD DE Ø1000MM AU PRIX 45 POUR 2.00M < H ≤ 2.50M |  |
|  | Ce prix rémunère la Plus-Value au prix 45 par regard de visite en PEHD de Ø1000mm pour une profondeur comprise entre 2.00m et 2.50m. |  |
|  | L’unité (forfait par regard) : …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 48 | P.V. PAR RV PEHD DE Ø1000MM AU PRIX 45 POUR 2.50M < H ≤ 3.00M |  |
|  | Ce prix rémunère la Plus-Value au prix 45 par regard de visite en PEHD de Ø1000mm pour une profondeur comprise entre 2.50m et 3.00m. |  |
|  | L’unité (forfait par regard) : …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 49 | CONSTRUCTION D’UNE BOUCHE D'EGOUT AVEC DECANTATION |  |
|  | Ce prix rémunère la construction d’une bouche d'égout avec décantation conformément au fascicule 70 du C.C.T.G. et comprend notamment : - les terrassements et remblais supplémentaires à ceux de la tranchée, - l'évacuation à la décharge des déblais excédentaires, - les blindages, étaiements, assèchements, épuisements et rabattements de nappe supplémentaires. (cette prestation n’est pas cumulable avec les prix 11, 14 et 15) - le radier sur béton de propreté la fourniture et pose conformément au plan de détail des ouvrages y compris la fonte de recouvrement. - éventuellement la dalle de couverture et le couronnement, - tous les raccordements, - Le scellement du dispositif de recouvrement à sa cote définitive mais non compris la fourniture. Le scellement du dispositif devra se faire à l’aide d’un produit adapté du type micro béton ou mortier à prise rapide pour le scellement. |  |
|  | L’unité : …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 50 | CONSTRUCTION D’UNE BOUCHE D'EGOUT SANS DECANTATION |  |
|  | Ce prix rémunère la construction d’une bouche d'égout avec décantation conformément au fascicule 70 du C.C.T.G. et comprend notamment : - les terrassements et remblais supplémentaires à ceux de la tranchée, - l'évacuation à la décharge des déblais excédentaires, - les blindages, étaiements, assèchements, épuisements et rabattements de nappe supplémentaires. (cette prestation n’est pas cumulable avec les prix 11, 14 et 15) - le radier sur béton de propreté la fourniture et pose conformément au plan de détail des ouvrages y compris la fonte de recouvrement. - éventuellement la dalle de couverture et le couronnement, - tous les raccordements, - Le scellement du dispositif de recouvrement à sa cote définitive mais non compris la fourniture. Le scellement du dispositif devra se faire à l’aide d’un |  |
|  | produit adapté du type micro béton ou mortier à prise rapide pour le scellement. |  |
|  | L’unité : …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 51 | MISE EN PLACE D’UNE SIPHOIDE DANS UNE BOUCHE D’EGOUT |  |
|  | Ce prix rémunère la mise en œuvre d’une siphoïde dans une bouche d’égout existante ou créée dans le cadre des prix 49 et 50. |  |
|  | L’unité : …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 52 | TABOURET DE BRANCHEMENT P V C Ø315/160 DE HAUTEUR ≤ 1.50M |  |
|  | Ce prix rémunère : - La fourniture et la pose d’un tabouret PVC de Ø315mmm d’une hauteur inférieure ou égale à 1.00m, - d’un bouchon PVC mâle côté amont - La fourniture et mise en œuvre des rehausses éventuellement nécessaires. - L'exécution des déblais, transports, évacuations, blindage, étaiements, épuisements, rabattements et démontage de trottoir supplémentaires. (cette prestation n’est pas cumulable avec les prix 07, 11, 14 et 15) - L'exécution soignée des raccordements de tuyaux PVC. - Le remblaiement soigné des surlargeurs de fouilles. - Le scellement du dispositif de recouvrement à sa cote définitive mais non compris la fourniture. Le scellement du dispositif devra se faire à l’aide d’un produit adapté du type micro béton ou mortier à prise rapide pour le scellement |  |
|  | L’unité : …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 53 | P.V. PAR TABOURET AU PRIX 52 POUR 1.50M < H ≤ 2.00M |  |
|  | Ce prix rémunère la Plus-Value au prix 52 par tabouret pour une profondeur comprise entre 1.00m et 1.50m |  |
|  | L’unité (forfait par Tabouret) : ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 54 | P.V. PAR TABOURET AU PRIX 52 POUR 2.00M < H ≤ 2.50M |  |
|  | Ce prix rémunère la Plus-Value au prix 52 par tabouret pour une profondeur comprise entre 2.00m et 2.50m |  |
|  | L’unité (forfait par Tabouret) : ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 55 | P.V. PAR TABOURET AU PRIX 52 POUR 2.50M < H ≤ 3.00M |  |
|  | Ce prix rémunère la Plus-Value au prix 52 par tabouret pour une profondeur comprise entre 2.50m et 3.00m |  |
|  | L’unité (forfait par Tabouret) : ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 56 | TABOURET DE BRANCHEMENT P V C Ø400/160 DE HAUTEUR ≤ 1.50M |  |
|  | Ce prix rémunère : - La fourniture et la pose d’un tabouret PVC de Ø400mmm d’une hauteur inférieure ou égale à 1.50m, - d’un bouchon PVC mâle côté amont - La fourniture et mise en œuvre des rehausses éventuellement nécessaires. - L'exécution des déblais, transports, évacuations, blindage, étaiements, épuisements, rabattements et démontage de trottoir supplémentaires (cette prestation n’est pas cumulable avec les prix 07, 11, 14 et 15) - L'exécution soignée des raccordements de tuyaux PVC. - Le remblaiement soigné des surlargeurs de fouilles. - Le scellement du dispositif de recouvrement à sa cote définitive mais non compris la fourniture. Le scellement du dispositif devra se faire à l’aide d’un produit adapté du type micro béton ou mortier à prise rapide pour le scellement |  |
|  | L’unité : …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 57 | P.V. PAR TABOURET AU PRIX 56 POUR 1.50M < H ≤ 2.00M |  |
|  | Ce prix rémunère la Plus-Value au prix 56 par tabouret pour une profondeur comprise entre 1.50m et 2.00m |  |
|  | L’unité (forfait par Tabouret) : ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 58 | P.V. PAR TABOURET AU PRIX 56 POUR 2.00M < H ≤ 2.50M |  |
|  | Ce prix rémunère la Plus-Value au prix 56 par tabouret pour une profondeur comprise entre 2.00m et 2.50m |  |
|  | L’unité (forfait par Tabouret) : ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 59 | P.V. PAR TABOURET AU PRIX 56 POUR 2.50M < H ≤ 3.00M |  |
|  | Ce prix rémunère la Plus-Value au prix 56 par tabouret pour une profondeur comprise entre 2.50m et 3.00m |  |
|  | L’unité (forfait par Tabouret) : ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 60 | BOITE DE BRANCHEMENT BETON 30 x 30 DE HAUTEUR ≤ 1.50M |  |
|  | Ce prix rémunère : - La fourniture et la pose de la boite de branchement, d’une hauteur inférieure ou égale à 1.50 m, répondant aux normes NF P 16343, avec un tampon hydraulique, d'un dispositif d'étanchéité et d'une manchette d'angulation - L'exécution des déblais, transports, évacuations, blindage, étaiements, épuisements, rabattements et démontage de trottoir supplémentaires (cette prestation n’est pas cumulable avec les prix 07, 11, 14 et 15) - L'exécution soignée des raccordements de tuyaux - Le remblaiement soigné des surlargeurs de fouilles. - Le scellement du dispositif de recouvrement à sa cote définitive. Le scellement du dispositif devra se faire à l’aide d’un produit adapté du type micro béton ou mortier à prise rapide pour le scellement. |  |
|  | L’unité : …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 61 | P.V. PAR BOITE DE BRANCHEMENT AU PRIX 60 POUR 1.50M < H ≤ 2.00M |  |
|  | Ce prix rémunère la Plus-Value au prix 60 par boite de branchement 30x30 pour une profondeur comprise entre 1.50m et 2.00m. |  |
|  | L’unité (forfait par boite) : ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 62 | P.V. PAR BOITE DE BRANCHEMENT AU PRIX 60 POUR 2.00M < H ≤ 2.50M |  |
|  | Ce prix rémunère la Plus-Value au prix 60 par boite de branchement 30x30 pour une profondeur comprise entre 2.00m et 2.50m. |  |
|  | L’unité (forfait par boite) : ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 63 | P.V. PAR BOITE DE BRANCHEMENT AU PRIX 60 POUR 2.50M < H ≤ 3.00M |  |
|  | Ce prix rémunère la Plus-Value au prix 60 par boite de branchement 30x30 pour une profondeur comprise entre 2.50m et 3.00m. |  |
|  | L’unité (forfait par boite) : ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 64 | BOITE DE BRANCHEMENT BETON 40 x 40 DE HAUTEUR ≤ 1.50M |  |
|  | Ce prix rémunère : - La fourniture et la pose de la boite de branchement, d’une hauteur inférieure ou égale à 1.50 m, répondant aux normes NF P 16343 avec un tampon hydraulique, d'un dispositif d'étanchéité et d'une manchette d'angulation - L'exécution des déblais, transports, évacuations, blindage, étaiements, épuisements, rabattements et démontage de trottoir supplémentaires (cette prestation n’est pas cumulable avec les prix 07, 11, 14 et 15) - L'exécution soignée des raccordements de tuyaux - Le remblaiement soigné des surlargeurs de fouilles. - Le scellement du dispositif de recouvrement à sa cote définitive. Le scellement du dispositif devra se faire à l’aide d’un produit adapté du type micro béton ou mortier à prise rapide pour le scellement. |  |
|  | L’unité : …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 65 | P.V. PAR BOITE DE BRANCHEMENT AU PRIX 64 POUR 1.50M < H ≤ 2.00M |  |
|  | Ce prix rémunère la Plus-Value au prix 64 par boite de branchement 40x40 pour une profondeur comprise entre 1.50m et 2.00m. |  |
|  | L’unité (forfait par boite) : ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 66 | P.V. PAR BOITE DE BRANCHEMENT AU PRIX 64 POUR 2.00M < H ≤ 2.50M |  |
|  | Ce prix rémunère la Plus-Value au prix 64 par boite de branchement 40x40 pour une profondeur comprise entre 2.00m et 2.50m. |  |
|  | L’unité (forfait par boite) : ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 67 | P.V. PAR BOITE DE BRANCHEMENT AU PRIX 64 POUR 2.50M < H ≤ 3.00M |  |
|  | Ce prix rémunère la Plus-Value au prix 64 par boite de branchement 40x40 pour une profondeur comprise entre 2.50m et 3.00m. |  |
|  | L’unité (forfait par boite) : ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 68 | BOITE DE BRANCHEMENT BETON 50 x 50 |  |
|  | Ce prix rémunère : - La fourniture et la pose de la boite de branchement, d’une hauteur inférieure ou égale à 1.50 m, répondant aux normes NF P 1634, avec un tampon hydraulique, d'un dispositif d'étanchéité et d'une manchette d'angulation - L'exécution des déblais, transports, évacuations, blindage, étaiements, épuisements, rabattements et démontage de trottoir supplémentaires (cette prestation n’est pas cumulable avec les prix 07, 11, 14 et 15) - L'exécution soignée des raccordements de tuyaux - Le remblaiement soigné des surlargeurs de fouilles. - Le scellement du dispositif de recouvrement à sa cote définitive. Le scellement du dispositif devra se faire à l’aide d’un produit adapté du type micro béton ou mortier à prise rapide pour le scellement. |  |
|  | L’unité : …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 69 | P.V. PAR BOITE DE BRANCHEMENT AU PRIX 68 POUR 1.50M < H ≤ 2.00M |  |
|  | Ce prix rémunère la Plus-Value au prix 68 par boite de branchement 50x50 pour une profondeur comprise entre 1.50m et 2.00m. |  |
|  | L’unité (forfait par boite) : ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 70 | P.V. PAR BOITE DE BRANCHEMENT AU PRIX 68 POUR 2.00M < H ≤ 2.50M |  |
|  | Ce prix rémunère la Plus-Value au prix 68 par boite de branchement 50x50 pour une profondeur comprise entre 2.00m et 2.50m. |  |
|  | L’unité (forfait par boite) : ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 71 | P.V. PAR BOITE DE BRANCHEMENT AU PRIX 68 POUR 2.50M < H ≤ 3.00M |  |
|  | Ce prix rémunère la Plus-Value au prix 68 par boite de branchement 50x50 pour une profondeur comprise entre 2.50m et 3.00m. |  |
|  | L’unité (forfait par boite) : ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 72 | BOITE DE BRANCHEMENT SIPHOIDE |  |
|  | Ce prix rémunère : - La fourniture et la pose de la boite siphoïde, d’une hauteur inférieure ou égale à 1.50 m, répondant aux normes NF P 16343, avec un tampon hydraulique, d'un dispositif d'étanchéité et d'une manchette d'angulation ; - L'exécution des déblais, transports, évacuations, blindage, étaiements, épuisements, rabattements et démontage de trottoir supplémentaires (cette prestation n’est pas cumulable avec les prix 07, 11, 14 et 15) - L'exécution soignée des raccordements de tuyaux ; - Le remblaiement soigné des surlargeurs de fouilles. |  |
|  | - Le scellement du dispositif de recouvrement à sa cote définitive. Le scellement du dispositif devra se faire à l’aide d’un produit adapté du type micro béton ou mortier à prise rapide pour le scellement. |  |
|  | L’unité : …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 73 | P.V. PAR BOITE DE BRANCHEMENT AU PRIX 72 POUR 1.50M < H ≤ 2.00M |  |
|  | Ce prix rémunère la Plus-Value au prix 72 par boite siphoïde pour une profondeur comprise entre 1.50m et 2.00m. |  |
|  | L’unité (forfait par boite) : ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 74 | P.V. PAR BOITE DE BRANCHEMENT AU PRIX 72 POUR 2.00M < H ≤ 2.50M |  |
|  | Ce prix rémunère la Plus-Value au prix 72 par boite siphoïde pour une profondeur comprise entre 2.00m et 2.50m. |  |
|  | L’unité (forfait par boite) : ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 75 | P.V. PAR BOITE DE BRANCHEMENT AU PRIX 72 POUR 2.50M < H ≤ 3.00M |  |
|  | Ce prix rémunère la Plus-Value au prix 72 par boite siphoïde pour une profondeur comprise entre 2.50m et 3.00m. |  |
|  | L’unité (forfait par boite) : ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 76 | REHAUSSE BOITE DE BRANCHEMENT BORGNES |  |
|  | Ce prix rémunère : - Le terrassement jusqu'à la boite. - Le démontage du couvercle béton. - Le nettoyage au préalable de la boite - La confection d’une nouvelle cunette en béton - La fourniture et pose d'éléments de rehausse. - Le comblement en béton autour du regard - Le remblaiement et évacuation des déblais à la décharge de l'entrepreneur. - La fourniture et mise en place d’une fonte hydraulique ouverture circulaire, cadre carré, articulé et antivol. - Le scellement du dispositif de recouvrement à sa cote définitive. Le scellement du dispositif devra se faire à l’aide d’un produit adapté du type micro béton ou mortier à prise rapide pour le scellement. |  |
|  | Le mètre (hauteur de la rehausse) : …………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 77 | RACCORDEMENT sur COLLECTEUR EXISTANT |  |
|  | Ce prix rémunère : - Le percement par carottage du collecteur ou regard de visite existant. - La coupe éventuelle des armatures. - La fourniture et mise en place du système d'étanchéité. (Ex. manchon sablé ou autres...) - Le raccordement du tuyau et toutes sujétions |  |
|  | L’unité : …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 78 | RACCORDEMENT RIVERAIN sur PUISARD ou TABOURET |  |
|  | Ce prix rémunère : - Toutes fournitures et pose de tuyaux, coudes, tés, ou autres accessoires nécessaires aux raccordements des tuyaux des riverains. - La dépose et le stockage au lieu défini en accord avec le maitre d’œuvre des gargouilles ou tuyaux. - Le percement du puisard pour raccorder les tuyaux et la fourniture et pose des joints d'étanchéité. |  |
|  | L’unité : …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 79 | F. et P. de coude PVC rigide |  |
|  | Ce prix rémunère la fourniture et pose de coude PVC rigide, y compris toutes les sujétions de pose. |  |
| 79-1 | Ce prix comprend : - La fourniture et pose de coude PVC rigide de diamètre D=80 mm |  |
|  | L’unité : …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 79-2 | Ce prix comprend : - La fourniture et pose de coude PVC rigide de diamètre D=100 mm |  |
|  | L’unité : …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 80 | F. et P. de coude PVC SN8 |  |
|  | Ce prix rémunère la fourniture et pose de coude PVC SN8, y compris toutes les sujétions de pose. (D = diamètre nominal = diamètre extérieur pour le P.V.C.) |  |
| 80-1 | Ce prix comprend : - La fourniture et pose de coude PVC SN8 de diamètre D=110 mm |  |
|  | L’unité : …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 80-2 | Ce prix comprend : - La fourniture et pose de coude PVC SN8 de diamètre D=125 mm |  |
|  | L’unité : …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 80-3 | Ce prix comprend : - La fourniture et pose de coude PVC SN8 de diamètre D=160 mm |  |
|  | L’unité : …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 81 | F. et P. de ROTULE PVC |  |
|  | Ce prix rémunère la fourniture et pose de rotule PVC, y compris toutes les sujétions de pose. |  |
| 81-1 | Ce prix comprend : - La fourniture et pose de rotule PVC de diamètre D=125 mm |  |
|  | L’unité : …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 81-2 | Ce prix comprend : - La fourniture et pose de rotule PVC de diamètre D=160 mm |  |
|  | L’unité : …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 82 | F. et P. d’une réduction PVC SN8 |  |
|  | Ce prix rémunère la fourniture et pose d’une réduction PVC, y compris toutes les sujétions de pose. |  |
| 82-1 | Ce prix comprend : - La fourniture et pose d’une réduction PVC de diamètre D=160 mm / 125 mm |  |
|  | L’unité : …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 82-2 | Ce prix comprend : - La fourniture et pose d’une réduction PVC de diamètre D=200 mm / 160 mm |  |
|  | L’unité : …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 83 | F. et P. de PIECE DE RACCORD ENTRE CANALISATION |  |
|  | Ce prix rémunère la fourniture et pose de pièce de raccord de jonction pour une liaison entre 2 matériaux différents (PVC/fonte ; PVC/béton ou PVC/grés), y compris manchette coulissante ou pièces annexes de liaison. |  |
| 83-1 | Ce prix comprend : - la fourniture et pose de pièce de raccord de jonction de diamètre 125/125mm |  |
|  | L’unité : …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 83-2 | Ce prix comprend : - La fourniture et pose de pièce de raccord de jonction de diamètre 160/160mm |  |
|  | L’unité : …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 83-3 | Ce prix comprend : - La fourniture et pose de pièce de raccord de jonction de diamètre 200/200mm |  |
|  | L’unité : …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 84 | REMANIEMENT DE BORDURE et FIL D'EAU |  |
|  | Ce prix rémunère : - La dépose des bordures et fils d'eau. - Les terrassements supplémentaires. - Le nettoyage. - La repose des bordures et fils d'eau. - La fourniture et mise en œuvre du béton de pose. - La confection des joints. - Le remplacement des éléments brisés. |  |
|  | le mètre : ……………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………. |  |
| 85 | REMANIEMENT DE BORDURETTES |  |
|  | Ce prix rémunère : - La dépose des bordurettes - Les terrassements supplémentaires. - Le nettoyage. - La repose des bordurettes - La fourniture et mise en œuvre du béton de pose. - La confection des joints. - Le remplacement des éléments brisés. |  |
|  | le mètre : ……………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………. |  |
| 86 | REPOSE DE GARGOUILLE ou TUYAU |  |
|  | Ce prix rémunère la repose de gargouille ou tuyau, y compris le nettoyage et le béton pour la pose. |  |
|  | le mètre : ……………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………. |  |
| 87 | REFECTION-TRANCHEE EN CHAUSSEE |  |
|  | Ce prix rémunère : - l'enlèvement et l'évacuation des matériaux excédentaires, - le découpage soigné par sciage ou fraisage du revêtement, - la fourniture et la mise en œuvre des matériaux de fondation et revêtement suivant le règlement de voirie de la ville concernée par les travaux ou à défaut le profil type défini au marché (45 cm de GNT, 14cm de grave bitume et 6cm d'enrobés à chaud 0/8 porphyre). - l'exécution des réglages et compactages. La surface sera déterminée par application de la longueur concernée à la largeur de la tranchée retenue au prix 08 majorée de 30cm NOTA : La couche de roulement (Grave Bitume + Enrobé) sera réalisée avec une surlargeur de 30 cm par rapport à la largeur de la tranchée. |  |
|  | le mètre carré : ……………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………. |  |
| 88 | MISE A NIVEAU DE BOUCHE A CLE OU PUISARDS D'EAU OU GAZ |  |
|  | Ce prix rémunère : - La mise à niveau des bouches à clé eau ou gaz ou des puisards eau y compris dépose pour mise à la côte définitive; - La fourniture et mise en œuvre du béton de pose (en particulier pour les ouvrages en chaussée; |  |
|  | - La fourniture et mise en œuvre éventuelle de rehausses; - Toutes sujétions. |  |
|  | L’unité : …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 89 | FONDATION BETON POUR TROTTOIR |  |
|  | Ce prix rémunère : - La fourniture et mise en œuvre du béton sur 13 cm d'épaisseur, - la confection des joints de dilatation, - le nettoyage des projections de béton sur les ouvrages, - toutes fournitures et main d'œuvre pour une exécution soignée. |  |
|  | le mètre carré : ……………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………. |  |
| 90 | POSE OU REPOSE DE CARRELAGE |  |
|  | Ce prix rémunère: - Le démontage, le nettoyage et la pose sur mortier de 2cm d'épaisseur. - L'exécution des joints entre carreaux au coulis de ciment avec sable de dune fin - Le nettoyage à la sciure. |  |
|  | le mètre carré : ……………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………. |  |
| 91 | ASPHALTE |  |
|  | Ce prix rémunère : - La fourniture et mise en œuvre. - Le balayage de la fondation. - L'exécution de la pâte au mastic d'asphalte et au bitume, - l'addition de colorant et du sable, - le répandage de l'asphalte chaud sur 2,0 cm d'épaisseur, - le talochage et l'exécution des joints et des reprises. - La fourniture et mise en oeuvre d'un papier Kraft avant coulage. |  |
|  | le mètre carré : ……………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………. |  |
| 92 | FONDATION DE TROTTOIR EN GRAVE |  |
|  | Ce prix rémunère la fourniture et la mise en oeuvre sur une ép.de 0.25m de grave tout- venant 0/40 NOTA: ce prix s'entend pour fournitures rendues à pied d'oeuvre y compris les chargements, transports, déchargements, la mise en oeuvre ou la pose quelles que soient les difficultés rencontrées (mise en oeuvre manuelle), les réglages, surfaçage compactage et cylindrage, tous les transports de matériel et toutes sujétions pour une bonne exécution. |  |
|  | le mètre carré : ……………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………. |  |
| 93 | REVETEMENT DE TROTTOIR EN ENROBE |  |
|  | Ce prix rémunère : - La mise à niveau des bouches à clé de réseaux divers dans l’emprise du revêtement ; - La fourniture et mise en oeuvre d'enrobés bitumineux denses à chaud 0/40 calcaire ou 0/40 porphyre rouge sur 3 cm d'épaisseur. - Le cylindrage et le compactage. |  |
|  | - La découpe soignée à la scie des revêtements. NOTA: l'entrepreneur sera tenu de nettoyer tous les accessoires de voirie et de réseaux divers permettant leur utilisation normale. |  |
|  | le mètre carré : ……………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………. |  |
| 94 | REVETEMENT EN BETON DESACTIVE |  |
|  | Ce prix rémunère : - La mise à niveau des bouches à clé de réseaux divers dans l’emprise du revêtement ; - La fourniture et mise en œuvre d’un béton désactivé sur 3 cm d'épaisseur, y compris la mise en place des joints de dilatation, - La découpe soignée à la scie des revêtements. NOTA: l'entrepreneur sera tenu de nettoyer tous les accessoires de voirie et de réseaux divers permettant leur utilisation normale. |  |
|  | le mètre carré : ……………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………. |  |
| 95 | POSE OU REPOSE DE PAVE BETON OU DALLE AUTOPORTANTE |  |
|  | Ce prix rémunère: - La pose sur 3 cm de sable graveleux y compris ragréage et balayage de la fondation, - La fourniture et mise en oeuvre du sable, - les jointoiements, coupes et nettoyage des pavés ou des dalles autoportantes, - le cimentage des soubassements et façades au droit des raccordements. |  |
|  | le mètre carré : ……………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………. |  |
| 96 | POSE D’UNE LIGNE DE PAVES SUR BETON |  |
|  | Ce prix rémunère : - La fourniture et la mise en oeuvre du béton sur 10cm d'épaisseur; - La reprise des différents éléments - la pose en ligne des pavés sur béton, les jointoiements, les contrebutées, les coupes et toutes sujétions. |  |
|  | le mètre : ……………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………. |  |
| 97 | CURAGE DE FOSSE avec EVACUATION |  |
|  | Ce prix rémunère: - Le curage proprement dit avec pelle mécanique. - L'évacuation à la décharge de l'entrepreneur quelque soit la nature des sédiments. |  |
|  | le mètre : ……………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………. |  |
| 98 | CURAGE DE FOSSE sans EVACUATION |  |
|  | Ce prix rémunère: - Le curage proprement dit avec pelle mécanique. - L'étalement des déblais sur place. |  |
|  | le mètre : ……………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………. |  |
| 99 | CURAGE DE BASSIN sans EVACUATION |  |
|  | Ce prix rémunère: - Le curage proprement dit avec pelle mécanique. - L'étalement des déblais sur place. |  |
|  | La demi-journée : …………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………. |  |
| 100 | CURAGE DE BASSIN sans EVACUATION |  |
|  | Ce prix rémunère: - Le curage proprement dit avec pelle mécanique. - L'étalement des déblais sur place. |  |
|  | La journée : …………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………. |  |
| 101 | CURAGE D'UN COLLECTEUR EN SERVICE |  |
|  | Ce prix rémunère: - La mise à disposition d'un véhicule équipé pour le curage des réseaux avec ses deux opérateurs, comprenant la fourniture de l'eau et les frais de décharge. - La prise en charge du chantier. - Le curage proprement dit. |  |
|  | La demi-journée : …………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………. |  |
| 102 | REMPLACEMENT OU MODIFICATION OU MISE A NIVEAU DE L'ENSEMBLE DE FERMETURE D'UN REGARD DE VISITE |  |
|  | Ce prix rémunère : - Le démontage de la fonte existante et évacuation éventuelle à la décharge de l'entreprise. - La modification de la tête y compris toutes fournitures et main d'œuvre. - La pose de l’ensemble de fermeture - La mise à niveau à la côte définitive. - Le scellement du dispositif de recouvrement à l’aide d’un produit adapté du type micro béton ou mortier à prise rapide pour le scellement. |  |
|  | L’unité : …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 103 | FOURNITURE D’UN ENSEMBLE DE FERMETURE DE REGARD |  |
| 103-1 | Ce prix comprend : - La fourniture d'un TAMPON ARTICULE EN FONTE DUCTILE non ventilé, de classe 400kN, d’ouverture de diamètre Ø600mm, équipé d’une charnière, avec contact sur joint élastomère et une sécurité anti-retour à 90°. |  |
|  | L’unité : …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 103-2 | Ce prix comprend : - La fourniture d'un TAMPON ARTICULE EN FONTE DUCTILE non ventilé, de classe 400kN, d’ouverture de diamètre Ø800mm, équipé de deux charnières, avec contact sur joint élastomère et une sécurité anti-retour à 90°. |  |
|  | L’unité : …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 103-3 | Ce prix comprend : - La fourniture d'un TAMPON ARTICULE EN FONTE DUCTILE non ventilé, de classe 400kN, d’ouverture de diamètre Ø800mm, équipé de 2 charnières et d’une assistance à l’ouverture par vérin gaz ou hydraulique, avec contact sur joint élastomère et une sécurité anti-retour à 90°. L’unité : …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 103-4 | Ce prix comprend : - La fourniture d'un TAMPON ARTICULE EN FONTE DUCTILE non ventilé, de classe 400kN, d’ouverture de diamètre Ø800mm, équipé de 2 charnières et d’une assistance à l’ouverture par vérin mécanique, avec contact sur joint élastomère et une sécurité anti-retour à 90°. L’unité : …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 103-5 | Ce prix comprend : - La fourniture d'un TAMPON EN MATIERE COMPOSITE non ventilé, de classe 400kN, d’ouverture de diamètre Ø600mm, avec contact sur joint élastomère. L’unité : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… |  |
| 103-6 | Ce prix comprend : - La fourniture d'un TAMPON EN MATIERE COMPOSITE non ventilé, de classe 400kN, d’ouverture de diamètre Ø905mm, avec contact sur joint élastomère. L’unité : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… |  |
| 103-7 | Ce prix comprend : - La fourniture d’une plaque de recouvrement pour profil de type de bordure de Type A, de classe 250kN, d’ouverture de diamètre Ø600mm. |  |
|  | L’unité : …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 103-8 | Ce prix comprend : - La fourniture d’une plaque de recouvrement pour profil de type de bordure de Type T, de classe 250kN, d’ouverture de diamètre Ø600mm. |  |
|  | L’unité : …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 103-9 | Ce prix comprend : - La fourniture d'une fonte type « solo selflevel 624S » ou équivalent classe 400. |  |
|  | L’unité : …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 104 | FOURNITURE ET POSE D’UN JOINT DE REGARD |  |
|  | Ce prix rémunère la fourniture et la pose proprement dite de joints de regard |  |
|  | L’unité : …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 105 | REMPLACEMENT OU MODIFICATION OU MISE A NIVEAU DE L'ENSEMBLE DE FERMETURE D'UN PUISARD DE TROTTOIR |  |
|  | Ce prix rémunère : - Le démontage de la fonte existante et évacuation éventuelle à la décharge de l'entreprise. - La modification de la tête y compris toutes fournitures et main d'œuvre. |  |
|  | - La pose de l’ensemble de fermeture - La mise à niveau à la côte définitive - Le scellement du dispositif de recouvrement à l’aide d’un produit adapté du type micro béton ou mortier à prise rapide pour le scellement. |  |
|  | L’unité : …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 106 | FOURNITURE D’UN ENSEMBLE DE FERMETURE DE PUISARD DE TROTTOIR |  |
| 106-1 | Ce prix comprend : - La fourniture de tampon hydraulique de classe C250 pour tabouret PVC Ø315mm avec un joint de liaison en élastomère, un garde d’eau par gorge périphérique, un tampon anti-vol |  |
|  | L’unité : …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 106-2 | Ce prix comprend : - La fourniture de tampon hydraulique de classe C250 pour tabouret PVC Ø400mm avec un joint de liaison en élastomère, un garde d’eau par gorge périphérique, un tampon anti-vol ; |  |
|  | L’unité : …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 106-3 | Ce prix comprend : - La fourniture de tampon hydraulique de classe C250 de dimensions 30cmx30cm |  |
|  | L’unité : …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 106-4 | Ce prix comprend : - La fourniture de tampon hydraulique de classe C250 de dimensions 40cmx40cm |  |
|  | L’unité : …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 106-5 | Ce prix comprend : - La fourniture de tampon hydraulique de classe C250 de dimensions 50cmx50cm |  |
|  | L’unité : …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 106-6 | Ce prix comprend : - La fourniture de tampon hydraulique de classe C250 de dimensions 60cmx60cm |  |
|  | L’unité : …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 106-7 | Ce prix comprend : - La fourniture de tampon hydraulique de classe C250 de dimensions 70cmx70cm |  |
|  | L’unité : …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 107 | REMPLACEMENT OU MODIFICATION OU MISE A NIVEAU DE L'ENSEMBLE AVALOIR GRILLE D'UNE BOUCHE D'EGOUT |  |
|  | Ce prix rémunère : - Le démontage de la fonte existante et évacuation éventuelle à la décharge de l'entreprise. - La modification de la tête y compris toutes fournitures et main d'œuvre. - La pose de l’ensemble de recouvrement - La mise à niveau à la côte définitive - Le scellement du dispositif de recouvrement à l’aide d’un produit adapté du type micro béton ou mortier à prise rapide pour le scellement. |  |
|  | L’unité : …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 108 | FOURNITURE D’UN ENSEMBLE DE RECOUVREMENT DE BOUCHE D’EGOUT |  |
| 108-1 | Ce prix comprend : - La fourniture d’une grille avaloir plate ou concave, de classe 250kN, de dimensions 30cmx30cm. |  |
|  | L’unité : …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 108-2 | Ce prix comprend : - La fourniture d’une grille avaloir plate ou concave, de classe 250kN, de dimensions 40cmx40cm. |  |
|  | L’unité : …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 108-3 | Ce prix comprend : - La fourniture d’une grille avaloir plate ou concave, de classe 250kN, de dimensions 50cmx50cm. |  |
|  | L’unité : …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 108-4 | Ce prix comprend : - La fourniture d’une grille avaloir caniveau, de classe 250kN, de dimensions 70cmx30cm. |  |
|  | L’unité : …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 108-5 | Ce prix comprend : - La fourniture d’une grille avaloir caniveau, de classe 250kN, de dimensions 70cmx40cm. |  |
|  | L’unité : …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 108-6 | Ce prix comprend : - La fourniture d’une grille avaloir caniveau, de classe 250kN, de dimensions 70cmx50cm. |  |
|  | L’unité : …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 108-7 | Ce prix comprend : - La fourniture d’une grille avaloir plate ou concave, de classe 400kN, de dimensions 40cmx40cm. |  |
|  | L’unité : …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 108-8 | Ce prix comprend : - La fourniture d’une grille avaloir plate ou concave, de classe 400kN, de dimensions 50cmx50cm. |  |
|  | L’unité : …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 108-9 | Ce prix comprend : - La fourniture d’une grille avaloir et tampon articulés avec barreau sélectif, de classe 250kN pour profil de bordure A ou T de dimensions 48cmx30cm. |  |
|  | L’unité : …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 108-10 | Ce prix comprend : - La fourniture d’une grille avaloir et tampon articulés avec barreau sélectif, de classe 250kN pour profil de bordure A ou T de dimensions 75cmx66cm. |  |
|  | L’unité : …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 108-11 | Ce prix comprend : - La fourniture d’une grille avaloir et tampon articulés avec barreau sélectif, de classe 400kN pour profil de bordure A ou T de dimensions 110cmx70cm. |  |
|  | L’unité : …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 108-12 | Ce prix comprend : - La fourniture d’une plaque de recouvrement pour profil de type de bordure de Type A, de classe 250kN, d’ouverture de diamètre Ø600mm. |  |
|  | L’unité : …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 108-13 | Ce prix comprend : - La fourniture d’une grille à bavette pour une plaque de recouvrement pour profil de type de bordure de Type A, de classe 250kN, d’ouverture de diamètre Ø600mm. |  |
|  | L’unité : …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 108-14 | Ce prix comprend : - La fourniture d’une plaque de recouvrement pour profil de type de bordure de Type T, de classe 250kN, d’ouverture de diamètre Ø600mm. |  |
|  | L’unité : …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 108-15 | Ce prix comprend : - La fourniture d’une grille à bavette pour une plaque de recouvrement pour profil de type de bordure de Type T, de classe 250kN, d’ouverture de diamètre Ø600mm. |  |
|  | L’unité : …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 109 | RECONSTRUCTION DE CUNETTE DE REGARD OU PUISARD |  |
|  | Ce prix rémunère : - La démolition de la cunette existante et évacuation des déblais à la décharge de l'entreprise. - La fourniture et mise en œuvre du béton et formation de la nouvelle cunette. |  |
|  | L’unité : …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 110 | FOURNITURE ET POSE D’UNE TETE DE REGARD |  |
|  | Ce prix rémunère : - Le démontage ou démolition de la tête existante et évacuation à la décharge de l'entreprise. - La fourniture et pose d'une nouvelle tête de regard. |  |
|  | L’unité : …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 111 | FOURNITURE ET POSE D’UNE DALLE REDUCTRICE |  |
|  | Ce prix rémunère : - Le démontage ou démolition de la dalle existante et évacuation à la décharge de l'entreprise. - La fourniture et pose d'une nouvelle dalle réductrice |  |
|  | L’unité : …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 112 | FOURNITURE ET POSE DE FOURREAU PEHD |  |
|  | Ce prix rémunère : - La fourniture et pose en tranchée ouverte de tube PEHD lisse aiguillé de couloir noire à bandes vertes de diamètre extérieur de 50 mm, - Le transport à pied d’œuvre et la mis en place des fourreaux, - Si nécessaire, la sur-largeur de la tranchée pour la pose des fourreaux conformément au guide SETRA, - Les raccordements et la confection des joints, - Le pré aiguillage, le bouchonnage, le repérage en surface et la mise en place du grillage avertisseur normalisé à l’interface de la zone d’enrobage et du remblai, - Le croisement de réseaux quelque soit leur nature. La longueur sera mesurée horizontalement suivant l’axe des fourreaux sans déduction des ouvrages annexes construit ssur le tracé. |  |
|  | Le mètre : ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 113 | FOURNITURE ET POSE DE FOURREAU ANNELÉ Ce prix rémunère : - La fourniture et pose en tranchée ouverte de tube polyéthylène double paroi avec une paroi externe annelée et une paroi interne lisse aiguillé de diamètre extérieur de 63 mm, - Le transport à pied d’œuvre et la mis en place des fourreaux, - Si nécessaire, la sur-largeur de la tranchée pour la pose des fourreaux conformément au guide SETRA, - Les raccordements et la confection des joints, - Le pré aiguillage, le bouchonnage, le repérage en surface et la mise en place du grillage avertisseur normalisé à l’interface de la zone d’enrobage et du remblai, - Le croisement de réseaux quelque soit leur nature. La longueur sera mesurée horizontalement suivant l’axe des fourreaux sans déduction des ouvrages annexes construits sur le tracé. Le mètre : ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 114 | FOURNITURE ET POSE DE CHAMBRE TYPE L1T Ce prix rémunère : - La fourniture et pose en tranchée ouverte d’une chambre de tirage de type L1T, - Son transport à pied d’œuvre, sa mise en place et son réglage, - les terrassements et remblais supplémentaires à ceux de la tranchée, - l'évacuation à la décharge des déblais excédentaires, - les blindages, étaiements, assèchements, épuisements et rabattements de nappe supplémentaires, (cette prestation n’est pas cumulable avec les prix 11, 14 et 15) - le radier sur béton de propreté, - Le passage, le scellement et l’enrobage des fourreaux, - La fourniture, la mise en place et le scellement du dispositif de recouvrement à la côte final. L’unité : ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 115 | FOURNITURE ET POSE DE CHAMBRE TYPE K2C Ce prix rémunère : - La fourniture et pose en tranchée ouverte d’une chambre de tirage de type K2C, - Son transport à pied d’œuvre, sa mise en place et son réglage, - les terrassements et remblais supplémentaires à ceux de la tranchée, - l'évacuation à la décharge des déblais excédentaires, - les blindages, étaiements, assèchements, épuisements et rabattements de nappe supplémentaires, (cette prestation n’est pas cumulable avec les prix 11, 14 et 15) - le radier sur béton de propreté, - Le passage, le scellement et l’enrobage des fourreaux, - La fourniture, la mise en place et le scellement du dispositif de recouvrement à la côte final. L’unité : ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 116 | FOURNITURE ET POSE D’UN GEOTEXTILE STOP RACINE |  |
|  | Ce prix rémunère : - La fourniture et la pose en tranchée ouverte, - L’assemblage des bandes, - et toutes les sujétions nécessaires à la réalisation des travaux. |  |
|  | Le mètre : ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 117 | REALISATION DE MARQUAGES AU SOL |  |
|  | Ce prix rémunère: - Les travaux de nettoyage, balayage et séchage de chaussée préalables. - La fourniture et la mise en application manuelle ou mécanique au sol de peinture routière mono composant non réfléchissante de couleur blanche pour revêtements hydrocarbonés, en une seule couche. - Largeur de LIGNE: 0.10m. - Les mise en place et enlèvement des panneaux et balicones relatifs aux normes de sécurité des chantiers mobiles. - Toutes sujétions. |  |
|  | Le mètre carré : …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 118 | TRAITEMENT DE JOINT |  |
|  | Ce prix rémunère : - Le nettoyage de la zone à traiter - La fourniture et la mise en oeuvre en deux couches d'une émulsion à 65% de bitume du type acide et bitume élastomère et la fourniture et la mise en œuvre en deux couches, de sable porphyre ou diorite 0/2, au refus |  |
|  | Le mètre: …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 119 | ETABLISSEMENT D’UN PLAN DE RETRAIT AMIANTE |  |
|  | Ce prix rémunère : - L’établissement des documents nécessaires et réglementaires et la transmission aux organismes agréés y compris tous frais de reprographie |  |
|  | Le forfait (par chantier) : ………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 120 | PLUS VALUE AU PRIX 23 POUR DEPOSE DE CANALISATION AMIANTE CIMENT |  |
|  | Ce prix rémunère : - Le kit de conditionnement (Big Bag) - Les combinaisons, masques de protection type FFP3 et les gants - La mise en décharge dans un centre de traitement agréé des équipements de protection - La main d’œuvre nécessaire |  |
|  | Le mètre: …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 121 | EVACUATION EN DECHARGE CONTROLEE D’AMIANTE CIMENT |  |
|  | Ce prix rémunère : - Le chargement en camion bâché - La location d’une benne de stockage pour amiante - L’évacuation des déchets amiantés dans un centre de traitement agréé - y compris toute main d’œuvre |  |
|  | La Tonne : ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 122 | Installation et repli de fonçage OU DE FORAGE |  |
|  | Ce prix rémunère l'installation et repliement des installations particulières au chantier et travaux préparatoires comprenant notamment: la préparation éventuelle et le traitement des sols avant et pendant les travaux, - l'exécution des puits de descente et d'éventuels dispositifs de butée, - le bétonnage éventuel du radier, - les fouilles en terrain de toute natures, les démolitions et évacuation à la décharge des matériaux cohérents d'un volume inférieur ou égal à 0,150m3 ; - les blindages (sauf par battage de palplanches ou havage) et étaiements conformément à la législation en vigueur, - puisements et détournements éventuels des eaux de toutes natures et origines lorsque le débit est inférieur ou égal à 25 m3/h, - les travaux éventuels à l'air comprimé, - le remblaiement de la fouille avec compactage soigné des remblais par couches successives conformément aux spécifications du marché, - l'enlèvement des matériaux excédentaires et des produits de démolition et leur évacuation à la décharge. |  |
|  | Le forfait : ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| 123 | Canalisation D <= 200mm |  |
|  | Ce prix rémunère les travaux par fonçage, forage, fusée ou autres procédés exécutés conformément au fascicule 70 du C.C.T.G, pour la fourniture et mise en place d’une canalisation de diamètre inférieur ou égal à 200mm. |  |
|  | Le mètre: …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |  |