La Communauté d’Agglomération

Grand Calais Terres et Mers

Direction du Pôle des Moyens Opérationnels

Marché relatif à des prestations topographiques

BORDEREAU DES PRIX

(B.P.)

| Numéro | Libellé et prix unitaire en toutes lettres Euros | Prix Unitaire en chiffres |
| --- | --- | --- |
| 1 | OPERATIONS PRELIMINAIRES |  |
| 1.1 | Ouverture de chantier |  |
|  | Ce prix rémunère : Les frais de gestion, de participation aux réunions de préparation et de suivi de mission |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 2 | TRIANGULATION - POLYGONATION |  |
| 2.1 | Par Sommet de Triangulation |  |
|  | Ce prix rémunère; Les travaux topographiques permettant de déterminer les coordonnées dans les systèmes RGF93 et IGN69 des extrémités de la polygonation de précision. Ceci inclue la livraison d'une fiche signalétique par sommet et la fourniture d'un repère courant matérialisant le sommet. |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 2.2 | Par Sommet de polygonale |  |
|  | Ce prix rémunère; Les travaux topographiques nécessaires à l'exécution d'une polygonation de précision pour permettre les opérations de relevé. |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 2.3 | Par Borne Lourde posée (4 ancrages) |  |
|  | Ce prix rémunère; La plus value en cas de pose de bornes lourdes. |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3 | OPERATIONS TOPOGRAPHIQUES |  |
| 3.1 | Levé au 200e en vue État des Lieux et report inférieur à 700 m2 |  |
|  | Ce prix rémunère; La polygonation. Les levés en vue d'état des lieux incluant notamment: les affleurements de réseaux, les côtes tampons des R.V, boîtes de branchement et bouches d’égout du réseau assainissement, des différents types de borduration relevé au fil d'eau et en haut de bordure, de nature de sol, du mobilier urbain, du marquage au sol, du détail des clôtures, des détails topographiques et hydrauliques, du contour des constructions incluant les portes et seuils, des n° de voirie des habitations. Le report au format AUTOCAD en respectant la charte graphique. |  |
|  | le forfait : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.2 | Levé au 200e en vue État des Lieux et report de 700 à 1500 m² |  |
|  | Ce prix rémunère; La polygonation. Les levés en vue d'état des lieux incluant notamment: les affleurements de réseaux, les côtes tampons des R.V, boîtes de branchement et bouches d’égout du réseau assainissement, des différents types de borduration relevé au fil d'eau et en haut de bordure, de nature de sol, du mobilier urbain, du marquage au sol, du détail des clôtures, des détails topographiques et hydrauliques, du contour des constructions incluant les portes et seuils, des n° de voirie des habitations. Le report au format AUTOCAD en respectant la charte graphique. |  |
|  | le forfait : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.3 | Levé au 200e en vue État des Lieux et report de1500 à 2500 m² |  |
|  | Ce prix rémunère; La polygonation. Les levés en vue d'état des lieux incluant notamment: les affleurements de réseaux, les côtes tampons des R.V, boîtes de branchement et bouches d’égout du réseau assainissement, des différents types de borduration relevé au fil d'eau et en haut de bordure, de nature de sol, du mobilier urbain, du marquage au sol, du détail des clôtures, des détails topographiques et hydrauliques, du contour des constructions incluant les portes et seuils, des n° de voirie des habitations. Le report au format AUTOCAD en respectant la charte graphique. |  |
|  | le forfait : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.4 | Levé au 200e en vue État des Lieux et report de 2500 à 3500 m² |  |
|  | Ce prix rémunère; La polygonation. Les levés en vue d'état des lieux incluant notamment: les affleurements de réseaux, les côtes tampons des R.V, boîtes de branchement et bouches d’égout du réseau assainissement, des différents types de borduration relevé au fil d'eau et en haut de bordure, de nature de sol, du mobilier urbain, du marquage au sol, du détail des clôtures, des détails topographiques et hydrauliques, du contour des constructions incluant les portes et seuils, des n° de voirie des habitations. Le report au format AUTOCAD en respectant la charte graphique. |  |
|  | le forfait : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.5 | Levé au 200e en vue État des Lieux et report de 3500 à 5000 m² |  |
|  | Ce prix rémunère; La polygonation. Les levés en vue d'état des lieux incluant notamment: les affleurements de réseaux, les côtes tampons des R.V, boîtes de branchement et bouches d’égout du réseau assainissement, des différents types de borduration relevé au fil d'eau et en haut de bordure, de nature de sol, du mobilier urbain, du marquage au sol, du détail des clôtures, des détails topographiques et hydrauliques, du contour des constructions incluant les portes et seuils, des n° de voirie des habitations. Le report au format AUTOCAD en respectant la charte graphique. |  |
|  | le forfait : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.6 | Levé au 200e en vue État des Lieux et report entre 5000 m2 et un hectare |  |
|  | Ce prix rémunère; La polygonation. Les levés en vue d'état des lieux incluant notamment: les affleurements de réseaux, les côtes tampons des R.V, boîtes de branchement et bouches d’égout du réseau assainissement, des différents types de borduration relevé au fil d'eau et en haut de bordure, de nature de sol, du mobilier urbain, du marquage au sol, du détail des clôtures, des détails topographiques et hydrauliques, du contour des constructions incluant les portes et seuils, des n° de voirie des habitations. Le report au format AUTOCAD en respectant la charte graphique. |  |
|  | le forfait : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.7 | Levé et report au 200e de terrains nus entre un et cinq hectares |  |
|  | Ce prix rémunère; La polygonation. Les levés en vue d'état des lieux incluant notamment: les détails des clôtures, des détails topographiques Le report au format AUTOCAD en respectant la charte graphique. NOTA: Les terrains considérés comme nus sont constitués d'obstacles inférieurs à 1 m 50 ou bâtis sur moins de 5 %de leur superficie. |  |
|  | L'hectare : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.8 | Levé et report au 200e de terrains nus supérieur à cinq hectares |  |
|  | Ce prix rémunère; La polygonation. Les levés en vue d'état des lieux incluant notamment: les détails des clôtures, des détails topographiques Le report au format AUTOCAD en respectant la charte graphique. NOTA: Les terrains considérés comme nus sont constitués d'obstacles inférieurs à 1 m 50 ou bâtis sur moins de 5 %de leur superficie. |  |
|  | L'hectare : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.9 | Levé et report au 200e de corps de rues en milieu rural (de 1 à 5 hm) |  |
|  | Ce prix rémunère; La polygonation. Les levés en vue d'état des lieux incluant notamment: les affleurements de réseaux, les cotes tampons des R.V, boîtes de branchement et bouches d’égout du réseau assainissement, des différents types de borduration relevé au fil d'eau et en haut de bordure, de nature de sol, du mobilier urbain, du marquage au sol, du détail des clôtures, des détails topographiques et hydrauliques, du contour des constructions incluant les portes et seuils, des n° de voirie des habitations. Le report au format AUTO CAD en respectant la charte graphique. |  |
|  | L'hectomètre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.10 | Levé et report au 200e de corps de rues en milieu rural (plus de 5 hm) |  |
|  | Ce prix rémunère; La polygonation. Les levés en vue d'état des lieux incluant notamment: les affleurements de réseaux, les cotes tampons des R.V , boîtes de branchement et bouches d’égout du réseau assainissement, des différents types de borduration relevé au fil d'eau et en haut de bordure, de nature de sol, du mobilier urbain, du marquage au sol, du détail des clôtures, des détails topographiques et hydrauliques,du contour des constructions incluant les portes et seuils, des n° de voirie des habitations. Le report au format AUTOCAD en respectant la charte graphique. |  |
|  | L'hectomètre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.11 | Levé et report au 200e de corps de rues en milieu semi-bâti (de 1 à 5 hm) |  |
|  | Ce prix rémunère; La polygonation. Les levés en vue d'état des lieux incluant notamment: les affleurements de réseaux, les cotes tampons des R.V, boîtes de branchement et bouches d’égout du réseau assainissement, des différents types de borduration relevé au fil d'eau et en haut de bordure, de nature de sol, du mobilier urbain, du marquage au sol, du détail des clôtures, des détails topographiques et hydrauliques, du contour des constructions incluant les portes et seuils, des n° de voirie des habitations. Le report au format AUTO CAD en respectant la charte graphique. |  |
|  | L'hectomètre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.12 | Levé et report au 200e de corps de rues en milieu semi-bâti (plus de 5 hm) |  |
|  | Ce prix rémunère; La polygonation. Les levés en vue d'état des lieux incluant notamment: les affleurements de réseaux, les cotes tampons des R.V, boîtes de branchement et bouches d’égout du réseau assainissement, des différents types de borduration relevé au fil d'eau et en haut de bordure, de nature de sol, du mobilier urbain, du marquage au sol, du détail des clôtures, des détails topographiques et hydrauliques, du contour des constructions incluant les portes et seuils, des n° de voirie des habitations. Le report au format AUTO CAD en respectant la charte graphique. |  |
|  | L'hectomètre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.13 | Levé et report au 200e en milieu semi-bâti (de 1à 5 ha) |  |
|  | Ce prix rémunère; La polygonation. Les levés en vue d'état des lieux incluant notamment: les affleurements de réseaux, les cotes tampons des R.V, boîtes de branchement et bouches d’égout du réseau assainissement, des différents types de borduration relevé au fil d'eau et en haut de bordure, de nature de sol, du mobilier urbain, du marquage au sol, du détail des clôtures, des détails topographiques et hydrauliques, du contour des constructions incluant les portes et seuils, des n° de voirie des habitations. Le report au format AUTO CAD en respectant la charte graphique. |  |
|  | L'hectare : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.14 | Levé et report au 200e en milieu semi-bâti (plus de 5 ha) |  |
|  | Ce prix rémunère; La polygonation. Les levés en vue d'état des lieux incluant notamment: les affleurements de réseaux, les cotes tampons des R.V , boîtes de branchement et bouches d’égout du réseau assainissement, des différents types de borduration relevé au fil d'eau et en haut de bordure, de nature de sol, du mobilier urbain, du marquage au sol, du détail des clôtures, des détails topographiques et hydrauliques, du contour des constructions incluant les portes et seuils, des n° de voirie des habitations. Le report au format AUTO CAD en respectant la charte graphique. |  |
|  | L'hectare : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.15 | Levé et report au 200e de corps de rue en milieu bâti de (1 à 5 hm) |  |
|  | Ce prix rémunère; La polygonation. Les levés en vue d'état des lieux incluant notamment: les affleurements de réseaux, les cotes tampons des R.V , boîtes de branchement et bouches d’égout du réseau assainissement, des différents types de borduration relevé au fil d'eau et en haut de bordure, de nature de sol, du mobilier urbain, du marquage au sol, du détail des clôtures, des détails topographiques et hydrauliques, du contour des constructions incluant les portes et seuils, des n° de voirie des habitations. Le report au format AUTO CAD en respectant la charte graphique. |  |
|  | L'hectomètre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.16 | Levé et report au 200e de corps de rue en milieu bâti (plus de 5 hm) |  |
|  | Ce prix rémunère; La polygonation. Les levés en vue d'état des lieux incluant notamment: les affleurements de réseaux, les cotes tampons des R.V, boîtes de branchement et bouches d’égout du réseau assainissement, des différents types de borduration relevé au fil d'eau et en haut de bordure, de nature de sol, du mobilier urbain, du marquage au sol, du détail des clôtures, des détails topographiques et hydrauliques, du contour des constructions incluant les portes et seuils, des n° de voirie des habitations. Le report au format AUTO CAD en respectant la charte graphique. |  |
|  | L'hectomètre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.17 | Levé et report au 200e en milieu Bâti (de 1à 5 ha) |  |
|  | Ce prix rémunère; La polygonation. Les levés en vue d'état des lieux incluant notamment: les affleurements de réseaux, les cotes tampons des R.V, boîtes de branchement et bouches d’égout du réseau assainissement, des différents types de borduration relevé au fil d'eau et en haut de bordure, de nature de sol, du mobilier urbain, du marquage au sol, du détail des clôtures, des détails topographiques et hydrauliques, du contour des constructions incluant les portes et seuils, des n° de voirie des habitations. Le report au format AUTO CAD en respectant la charte graphique. |  |
|  | L'hectare : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.18 | Levé et report au 200e en milieu Bâti (plus de 5 ha) |  |
|  | Ce prix rémunère; La polygonation. Les levés en vue d'état des lieux incluant notamment: les affleurements de réseaux, les cotes tampons des R.V, boîtes de branchement et bouches d’égout du réseau assainissement, des différents types de borduration relevé au fil d'eau et en haut de bordure, de nature de sol, du mobilier urbain, du marquage au sol, du détail des clôtures, des détails topographiques et hydrauliques, du contour des constructions incluant les portes et seuils, des n° de voirie des habitations. Le report au format AUTO CAD en respectant la charte graphique. |  |
|  | L'hectare : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.19 | Levé et report d'Héberge de Façade (par station nécessaire) |  |
|  | Ce prix rémunère; Le relevé d'un mur d'héberge de bâtiments. |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.20 | Relevé de Regard de Visite |  |
|  | Ce prix rémunère; Le relevé obligatoire des éléments suivants (liste non exhaustive) : - la nature de l’ouvrage (EU, EPl, Unitaire) - la nature des matériaux constituant l’ouvrage - la dimension de l’ouvrage - la nature, le diamètre, le sens d’écoulement et les altimétries des fils d’eau des canalisations de toute nature débouchant dans le regard de visite - la côte radier de l’ouvrage - le sens de départ des canalisations sera indiqué Il est précisé que les regards étant le plus souvent lourds et situés sur la chaussée, 2 personnes sont exigées pour leur manipulation. |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.21 | Relevé de boîte de branchement – puisard grille |  |
|  | Ce prix rémunère; Le relevé obligatoire des éléments suivants (liste non exhaustive) : - la nature de l’ouvrage (EU, EPl, Unitaire) - le type de l’ouvrage (direct, siphoïde, décantation, infiltration) - la nature des matériaux constituant l’ouvrage - la dimension de l’ouvrage - la nature, le diamètre, le sens d’écoulement et les altimétries des fils d’eau des canalisations de toute nature débouchant dans le regard de visite - la côte radier de l’ouvrage - le sens de départ des canalisations sera indiqué |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.22 | Relevé de bouche d’égout |  |
|  | Ce prix rémunère; Le relevé obligatoire des éléments suivants (liste non exhaustive) : - la nature de l’ouvrage (EPl, Unitaire) - le type de l’ouvrage (direct, siphoïde, décantation, infiltration) - la nature des matériaux constituant l’ouvrage - la dimension de l’ouvrage - la nature, le diamètre, le sens d’écoulement et les altimétries des fils d’eau des canalisations de toute nature débouchant dans le regard de visite - la côte radier de l’ouvrage - le sens de départ des canalisations sera indiqué |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.23 | Enquête des Concessionnaires (par chantier) |  |
|  | Le recueillement des informations doit se faire dans le cadre de la réglementation en vigueur sur l’encadrement des travaux à proximité des réseaux. Le prestataire devra donc utiliser le service Guichet Unique et les formulaires uniques pour les Déclarations de projets de Travaux (DT). Ce prix rémunère tous les frais d’ingénierie nécessaires pour : - La recherche et la consultation des concessionnaires, - L'interrogation des concessionnaires pour le recueillement des données (obtention des R.A.T), - Toutes suggestions nécessaires à la réalisation de la prestation |  |
|  | L’unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.24 | Report des Réseaux à Partir de Plans Concessionnaires |  |
|  | Ce prix rémunère tous les frais d’ingénierie nécessaire pour: - Le traitement des réponses ainsi que la collecte des plans et/ou des informations (y compris déplacement éventuel), - La modélisation et le report, en respectant la charte graphique Grand Calais Terres et Mers au format Autocad, des réseaux à partir des plans et/ou des informations obtenus, - L'analyse des plans concessionnaires et le report de toutes les informations techniques recueillies, la position des réseaux sera recalée à l'aide des affleurements de réseaux relevés, - La remise d’un dossier comprenant, l’ensemble des plans et renseignements collectés ayant servi de base à la modélisation et au report des réseaux existants, ainsi que l’ensemble des formulaires de Déclarations de projet de Travaux, - Toutes suggestions nécessaires à la réalisation de la prestation. |  |
|  | L'hectomètre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 4 | BATIMENT - LEVÉ INTERIEUR |  |
| 4.1 | Relevé détaillé et reporté (- de 1.000m2) |  |
|  | Ce prix rémunère; L’acquisition des données par lasergrammétrie d’un bâtiment, le traitement, la modélisation et la restitution sous forme de maquette numérique structurelle niveau LOD 200. Le nuage de points exploitable par un logiciel libre (viewer) La maquette au format Revit 2016 et IFC 4. Les plans de niveaux, coupes et élévations au format DWG compatible 2015 |  |
|  | le mètre carré : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 4.2 | Relevé détaillé et reporté (+ de 1.000m2) |  |
|  | Ce prix rémunère; L’acquisition des données par lasergrammétrie d’un bâtiment, le traitement, la modélisation et la restitution sous forme de maquette numérique structurelle niveau LOD 200. Le nuage de points exploitable par un logiciel libre (viewer) La maquette au format Revit 2016 et IFC 4. Les plans de niveau et d’élévations au format DWG compatible 2015 |  |
|  | le mètre carré : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 5 | NIVELLEMENT METHODE DIRECT |  |
| 5.1 | Nivellement de précision (de 0 à 5 hm) |  |
|  | Ce prix rémunère; Les travaux topographiques nécessaires à l'exécution d'un nivellement de précision. Le parcours entre des points de référence dans le système IGN 69 et les repères à déterminer par un cheminement en nivelle direct à l'aide d'un niveau à lecture Code Barre. La fermeture devra être inférieure à 1 mm par km de cheminement. |  |
|  | L'hectomètre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 5.2 | Nivellement de précision (plus de 5 hm) |  |
|  | Ce prix rémunère; Les travaux topographiques nécessaires à l'exécution d'un nivellement de précision. Le parcours entre des points de référence dans le système IGN 69 et les repères à déterminer par un cheminement en nivelle direct à l'aide d'un niveau à lecture Code Barre. La fermeture devra être inférieure à 1 mm par km de cheminement. |  |
|  | L'hectomètre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 5.3 | Repère Nivelé |  |
|  | Ce prix rémunère; La détermination de l'altimétrie dans le système IGN 69 d'un repère. |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

| Numéro | Libellé et prix unitaire en toutes lettres Euros | Prix Unitaire en chiffres |
| --- | --- | --- |
| 6 | RECOLEMENT – RELEVE DETAILLE D’OUVRAGES ASSAINISSEMENT |  |
| 6-1 | Récolement réseaux assainissement neufs posés |  |
|  | Ce prix rémunère : le relevé complet, sur le chantier, du réseau d'assainissement posé tel que défini au CCTP et la fourniture d’un plan de récolement donnant les indications suivantes : - La nature des canalisations en fonction de la charte graphique Grand Calais Terres et mers (EU, EPl, Unitaire, Ref) - Le diamètre des canalisations - le type de matériaux constituant les canalisations (béton, PVC…) - le sens d’écoulement - la distance entre les ouvrages - la numérotation des ouvrages conformément au plan d’exécution - la natures des ouvrages en fonction de la charte graphique Cap Calaisis (EU, EPl, Unitaire) - le type des ouvrages (direct, siphoïde, décantation, infiltration) - le type de matériaux constituant les ouvrages (béton, PVC…) - la dimension des ouvrages - la côte TN des ouvrages - la côte radier des ouvrages - les côtes Fil d’eau ou génératrices supérieurs des canalisations de toute nature (arrivé et départ). Pour du refoulement, le relevé de la génératrice supérieure sera un point au maximum tous les dix mètres Ce levé sera rattaché aux systèmes RGF 93, projection CC50 et IGN 69. Les relevés s’effectueront en tranchée ouverte à l’avancée du chantier. Le prestataire fera son affaire de la planification des interventions sur site en liaison avec l’entreprise. Il sera fourni 2 exemplaires couleurs du Plan de Récolement avec les détails techniques nécessaires à la gestion ultérieure du réseau. Il sera fourni un CDROM comportant un fichier DWG (version 2015) et les fichiers .Shape (Qgis) reprenant les détails du réseau faisant l’objet du récolement. Ce réseau sera représenté, structuré et tronçonné, conformément à la charte graphique annexée au présent marché. La longueur prise en compte sera la longueur de la canalisation principale |  |
|  | Le mètre: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 6-2 | Récolement ouvrages d’assainissement neufs posés |  |
|  | Ce prix s’applique uniquement pour le relevé d’ouvrages d’assainissement neufs de type regard de visite ou boîte de branchement ou puisard grille ou bouche d’égout (liste non exhaustive) créés ponctuellement sur un réseau d’assainissement existant en service Ce prix rémunère; Le relevé de l’ouvrage posé et la fourniture d’un plan de récolement donnant les indications suivantes : - la nature de l’ouvrage en fonction de la charte graphique Cap Calaisis (EU, EPL, Unitaire) - le type de l’ouvrage (direct, siphoïde, décantation, infiltration) - le type de matériaux constituant l’ouvrage (béton, PVC, PEHD…) - la dimension de l’ouvrage - la côte TN de l’ouvrage - la côte radier de l’ouvrage - la nature, le diamètre, le sens d’écoulement et les altimétries des Fils d’eau des canalisations de toute nature débouchant dans l’ouvrage (arrivé et départ) Ce levé sera rattaché aux systèmes RGF 93, projection CC50 et IGN 69. Il sera fourni 2 exemplaires couleurs du Plan de Récolement. Il sera fourni un CDROM comportant un fichier DWG (version 2015) et les fichiers .Shape (Qgis) reprenant les détails de l’ouvrage l’objet du récolement. |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 6-3 | Récolement réseaux secs neufs posés |  |
|  | En fonction du nombre de réseau posé par tranchée, ce prix rémunère : le relevé sur le chantier des réseaux secs posés, y compris les chambres de tirages et la fourniture d’un plan de récolement donnant les indications suivantes : - La nature du réseau sec posé en fonction de la charte graphique Grand Calais Terres et Mers (FO…) - Le diamètre du réseau sec posé - La génératrice supérieure, le relevé de la génératrice supérieure sera un point au maximum tous les dix mètres - La côte TN des ouvrages Ce levé sera rattaché aux systèmes RGF 93, projection CC50 et IGN 69. Les relevés s’effectueront en tranchée ouverte à l’avancée du chantier. Le prestataire fera son affaire de la planification des interventions sur site en liaison avec l’entreprise. Il sera fourni 2 exemplaires couleurs du Plan de Récolement avec les détails techniques nécessaires à la gestion ultérieure du réseau. Il sera fourni un CDROM comportant un fichier DWG (version 2015) et les fichiers .Shape (Qgis) reprenant les détails du réseau faisant l’objet du récolement. Chaque réseau relevé sera représenté, structuré et tronçonné, conformément à la charte graphique annexée au présent marché. La longueur prise en compte sera la longueur au mètre linéaire de la tranchée principale |  |
| 6-3-1 | Le mètre pour 1 réseau par tranchée: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 6-3-2 | Le mètre pour 2 réseaux par tranchée: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 6-3-3 | Le mètre pour 3 réseau par tranchée: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 6-3-4 | Le mètre pour 4 réseaux et plus par tranchée: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 6.4 | Relevé détaillé d’ouvrages d’assainissement |  |
|  | Ce prix s’applique uniquement pour des levés détaillés d’ouvrages d’assainissement en service de type postes de refoulement ou de relevage comprenant généralement une bâche de pompage et une chambre à vannes. Ce prix rémunère les prestations suivantes : - le levé de tous les points caractéristiques de l’ouvrage (forme, terrain naturel, radiers …) - les détails des réseaux, y compris la profondeur des fils d’eau, les diamètres et les éventuelles particularités (seuils, exutoires, …) - les détails des conduites et le repérage des équipements spécifiques (vannes, débitmètre, pompes, trappes, …) - le matériel de sécurité pour travailler en milieu confiné, - la réalisation, sous charte graphique Grand Calais Terres et Mers, de la vue en plan, de la coupe transversale et longitudinale de l’ouvrage relevé (bâche de pompage et chambre à vannes) - toutes suggestions nécessaires à la réalisation de la prestation, Il sera fourni 2 exemplaires couleurs du relevé détaillé avec les détails techniques. Il sera fourni un CDROM comportant un fichier DWG (version 2010) et les fichiers .Shape (Qgis) de la vue en plan reprenant les détails de l’ouvrage faisant l’objet du relevé. Il est précisé que dans ce type d’ouvrage, des gaz toxiques pour la santé peuvent être présents. Pour des raisons de sécurité, il sera indispensable : - de ventiler l’ouvrage avant toute intervention, même à proximité, - de s’équiper du matériel de sécurité pour travailler en milieu confiné (à la charge du prestataire) |  |
|  | l'ouvrage d’assainissement levé : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

| Numéro | Libellé et prix unitaire en toutes lettres Euros | Prix Unitaire en chiffres |
| --- | --- | --- |
| 7 | GEO REFERENCEMENT DE RESEAUX |  |
| 7-1 | Localisation de réseaux suite à un sondage |  |
|  | La prestation consiste au relevé géo référencé de tous réseaux découverts dans le cadre d’un sondage mené par une entreprise extérieure diligentée par Grand Calais Terres et Mers afin de dégager les ouvrages à relever. Celle-ci pourra se faire en terrain de toutes natures (zone urbaine, rurale, sable, dunes…) Cette prestation de localisation devra être conforme à la norme Afnor NF S70-003-1 à 3 de juillet 2012 et 2015. Ce prix rémunère tous les frais d’ingénierie nécessaire pour: - toutes sujétions de coordination et de disponibilité vis-à-vis de l’entreprise réalisant, pour le compte de Grand Calais Terres et Mers, les travaux de sondage de manière à réaliser le relevé géo référencé juste après la réalisation complète du sondage, - l’amené du matériel et des moyens humains, - la mise en place des points de références permettant le géo référencement - le relevé géo référencé en précision classe A des réseaux et ouvrages rencontrés. Le type de réseaux et la génératrice supérieure devront être précisés, ainsi que tout renseignement utile déterminé lors du relevé, - le calcul et le report des ouvrages relevés en précision de classe A, - la prise de photographies, - La remise d’un rapport tel que défini par la norme. Il sera fourni 2 exemplaires couleurs du Plan de localisation avec les détails techniques des réseaux et ouvrages relevés. Il sera fourni un CDROM comportant un fichier DWG (version 2015) et les fichiers .Shape (Qgis) reprenant les détails des réseaux relevés faisant l’objet de la localisation. Chaque réseau relevé sera représenté, structuré et tronçonné, conformément à la charte graphique Grand Calais Terres et Mers annexée au présent marché. Il sera fourni un rapport photographique avec commentaire sur la nature et le type de réseaux photographiés. |  |
|  | Le forfait pour le relevé sur un sondage par intervention: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 7-2 | Plus-value pour la localisation de réseaux par sondage supplémentaire lors de la même intervention |  |
|  | Ce prix rémunère ; le relevé géo référencé de tous réseaux découverts dans les mêmes conditions définies au prix ci-dessus sur tous sondages supplémentaires faisant l’objet d’un relevé lors de la même intervention rémunérée au prix 9.2 |  |
|  | Le forfait pour le relevé par sondage supplémentaire: : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 7-3 | Fourniture d’une coupe transversale |  |
|  | Ce prix rémunère ; la fourniture en 2 exemplaires couleurs, sous charte graphique Grand Calais Terres et Mers, de la coupe transversale altimétrique des réseaux et ouvrages relevés lors de la détection de réseaux définies soit aux prix 9.1 ou 9.2, permettant de visualiser facilement la répartition des réseaux. Il sera fourni un CDROM comportant un fichier DWG (version 2015) et les fichiers .Shape (Qgis) |  |
|  | Le forfait par coupe transversale: : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

| Numéro | Libellé et prix unitaire en toutes lettres Euros | Prix Unitaire en chiffres |
| --- | --- | --- |
| 8 | IMPLANTATION - PIQUETAGE |  |
| 8.1 | Préparation du Calcul d'Implantation (par point) |  |
|  | Ce prix rémunère; Le calcul des points à implanter à partir des plans projets communiqués au format informatique ou papier. |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 8.2 | Rédaction du Procès Verbal d’Implantation et Réception |  |
|  | Ce prix rémunère; La rédaction d'un plan de réception précisant les points implantés et les cotes principales appliquées du projet. Ainsi que l'organisation d'une réception sur place avec les intervenants. |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 8.3 | Implantation de Point jusqu'au 5ème (inclus le levé de contrôle) |  |
|  | Ce prix rémunère; L'implantation du point et sa matérialisation. Le levé de contrôle des points implantés et la fourniture d'un tableau ou sont précisés les coordonnées théoriques implantés et les coordonnées relevés après contrôle ainsi que l'écart constaté. En règle générale, cet écart ne pourra pas dépasser 1 cm. |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 8.4 | Implantation de Point à partir du 6ème (inclus le levé de contrôle) |  |
|  | Ce prix rémunère; L'implantation du point et sa matérialisation. Le levé de contrôle des points implantés et la fourniture d'un tableau ou sont précisés les coordonnées théoriques implantés et les coordonnées relevés après contrôle ainsi que l'écart constaté. En règle générale, cet écart ne pourra pas dépasser 1 cm. |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

| Numéro | Libellé et prix unitaire en toutes lettres Euros | Prix Unitaire en chiffres |
| --- | --- | --- |
| 9 | TRAVAUX D’ASSISTANCE |  |
| 9.1 | Tachéomètre Robotisé |  |
|  | Ce prix rémunère; La mise à disposition d’un technicien géomètre avec un tachéomètre robotisé de type TPS1200 ou similaire, pour effectuer des prestations du genre Hauteur de bâtiment, hauteur de cable,ect... |  |
|  | La demi journée : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 9.2 | Tachéomètre de Métrologie |  |
|  | Ce prix rémunère; La mise à disposition d’un technicien géomètre avec un tachéomètre de métrologie de type TDA5005 ou similaire, pour effectuer des mesures de suivi d’affaissement. |  |
|  | La demi journée : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 9.3 | Scanner 3D HDS |  |
|  | Ce prix rémunère; La mise à disposition d’un technicien géomètre avec un scanner 3D HDS de type Leica ou similaire, pour effectuer des relevés de façade ou des sites complexes. |  |
|  | La demi journée : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 9.4 | Assistant supplémentaire |  |
|  | Ce prix rémunère; La mise à disposition d’un assistant supplémentaire, pour des chantiers nécessitant du personnel moins qualifié. |  |
|  | La demi journée : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 9.5 | Mise en conformité |  |
|  | Ce prix rémunère; La reprise d’anciens relevés effectués au format microstation ou autre et la mise en conformité avec la charte graphique annexée au CCTP . Le transfert au format Autocad et .Shape (Qgis). |  |
|  | L’hectomètre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 9.6 | Intégration dans une banque de données géographiques |  |
|  | Ce prix rémunère : L’intégration des données issue de levés topo et récolement sous charte graphique dans un fichier général qui sera découpé en bassin dont les limites seront définies ultérieurement. Ce prix sera rémunéré suivant le linéaire de voirie |  |
|  | L’hectomètre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |